Инструкции по заполнению форм документов Заявки

на формирование на 2011 год тематики и объемов финансирования работ по программным мероприятиям 2.2-2.7 в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России

на 2007-2012 годы»

(для опытно-конструкторских (опытно-технологических) работ, направленных на создание новых видов веществ, материалов, покрытий (кроме лекарственных средств и продуктов биотехнологий))

2010 г.

Москва

- Инструкция по заполнению Пояснительной записки

Общие требования

Пояснительная записка (далее – ПЗ)  к Заявке подготавливается в виде электронного документа в текстовом формате (form_1_pz.doc) с обоснованием, таблицами, графиками и рисунками, по приведенной ниже структуре.

При формировании Заявки в электронном виде через Web-интерфейс Системы экспертиз файл с ПЗ размещается в Системе экспертиз.

При формировании Заявки на бумажном носителе файл с ПЗ должен быть записан на стандартном оптическом носителе (CD).

Объем ПЗ не ограничен. В случае необходимости к ПЗ могут быть приложены поясняющие и обосновывающие материалы. Все дополнительные материалы должны быть также представлены в электронном (или отсканированном) виде.

Требования к тексту ПЗ

Текст ПЗ должен быть кратким, четким и не допускать различных толкований.

В ПЗ должны применяться научно-технические термины, обозначения и определения, установленные соответствующими стандартами, а при их отсутствии – общепринятые в научно-технической литературе.

Если в ПЗ принята специфическая терминология, то в конце ПЗ должен быть приведен перечень принятых терминов с соответствующими разъяснениями.

В тексте ПЗ не допускается:

1) применять для одного и того же понятия различные научно-технические термины, близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и термины при наличии равнозначных слов и терминов в русском языке;

2) сокращать обозначения единиц физических величин, если они употребляются без цифр;

3) применять сокращения слов, кроме установленных правилами орфографии, пунктуации;

4) употреблять математические знаки без цифр, например (меньше или равно), (больше или равно), (не равно), а также знаки № (номер), % (процент);

5) использовать в тексте математический знак минус (–) перед отрицательными значениями величин. Вместо математического знака (–) следует писать слово «минус»;

6) применять индексы стандартов (ГОСТ, ОСТ, СТП, СТСЭВ) без регистрационного номера.

Если в ПЗ принята особая система сокращения слов и наименований, то в конце ПЗ приводят перечень принятых сокращений. Небольшое количество сокращений можно расшифровать непосредственно в тексте при первом упоминании, например, нормативно-техническая документация (далее - НТД).

Обозначения и написание единиц физических величин должны соответствовать ГОСТ 8.417-81 «Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы физических величин».

Ссылки на стандарты (кроме стандартов предприятий), технические условия и другие документы при условии, что они полностью и однозначно определяют соответствующие требования. Ссылаться следует на документ в целом или на его разделы и приложения. Ссылки на подразделы, пункты, таблицы и иллюстрации не допускаются.

При ссылках на стандарты и технические условия указывают только их обозначения. При ссылках на другие документы указывают наименование документа. При ссылке на раздел или приложение указывают его номер и наименование, при повторных ссылках – только номер.

Пояснения к заполнению разделов ПЗ

1 Общие сведения

1.1 Блок ФЦП: «Разработка технологий»

1.2 Направление реализации ФЦП (основное):

Следует указать основное направление реализации Программы, в рамках которого могут быть выполнены работы по предлагаемому к реализации проекту:

- Прогнозирование и мониторинг развития научно-технической сферы

- Живые системы.

- Индустрия наносистем и материалы.

- Информационно-телекоммуникационные системы.

- Рациональное природопользование.

- Энергетика и энергосбережение.

1.2.1 Сопутствующее направление реализации ФЦП:

Следует указать сопутствующее (ие) направление (я) реализации Программы, для которого результаты проекта имеют ключевое значение.

1.3 Приоритетное направление модернизации и технологического развития экономики России:

Следует указать основное приоритетное направление модернизации и технологического развития экономики России, для которого результаты проекта имеют ключевое значение:

- Медицинская техника и фармацевтика.

- Космос и телекоммуникации.

- Стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение.

- Энергоэффективность.

- Ядерные технологии

1.3.1 Сопутствующее направление модернизации и технологического развития экономики России:

Следует указать сопутствующее (ие) направление (я) модернизации и технологического развития экономики России, для которого результаты проекта также имеют важное значение.

1.4 Мероприятие Программы:

Следует указать номер мероприятия Программы (см. текст Программы), в рамках которого могут быть выполнены работы по предлагаемому к реализации проекту.

1.5 Критическая технология (основная):

Следует указать основную критическую технологию, к которой может относиться предлагаемый к реализации проект. (см. Справочные и информационные материалы по подготовке заявки. Перечень критических технологий Российской Федерации). В случае, когда проект может быть отнесен к нескольким критическим технологиям, следует указать наиболее значимую для данного проекта.

1.5.1 Сопутствующая критическая технология:

Когда проект может быть отнесен к нескольким критическим технологиям, следует указать сопутствующую (ие) критическую (ие)  технологию (ии).

1.6 Тема работы:

Наименование темы работы (заявки) должна отражать сущность и характер работы, например:

"Разработка промышленных высокоэффективных технологий сварки (наплавки) изделий из низко- и высоколегированных сталей, титановых, жаропрочных и медных сплавов"

"Разработка технологии получения рения, вольфрама, молибдена, тантала, ниобия из вторичных сырья и отходов жаропрочных сплавов"

"Разработка промышленной технологии получения перфторполиэтиленоксида (жидкости ФЭН)"

1.7 Цель работы:

Указывается научно-техническая цель работы, например:

- разработка и создание новой научно-технической продукции;

- разработка технологии и ее опытно-промышленное освоение (под технологией понимается совокупность методов обработки, изготовления, изменения состояния, свойств, формы сырья, материала или полуфабриката, осуществляемых в процессе производства продукции);

и т.п.

В определении цели должен быть указан полезный (технический, организационный, социальный) эффект, который обеспечивается использованием полученного научного результата, например:

- вывод на рынок новой научно-технической продукции;

- обеспечение экспортного потенциала и замещение импорта;

- повышение эффективности применения находящегося в эксплуатации технологического оборудования;

- прогрессивные структурные сдвиги в отрасли, технологии, создание новых рабочих мест;

- снижение экологической нагрузки на природу внедрением энергосберегающей экологически безопасной технологии производства товаров;

- обеспечение промышленности или населения новым видом информационных услуг и т.п.

Цель должна подразумевать положительную динамику, изменение каких-либо показателей в лучшую сторону, например:

- увеличение скорости...;

- повышение точности...;

- уменьшение издержек...;

- снижение потребления...;

- улучшение показателей...;

и т.п.

Например:

"Разработка современных сварочных материалов и высокоэффективных технологий сварки (наплавки), обеспечивающих изготовление изделий и конструкций судостроительной промышленности, топливно-энергетического комплекса, транспортных систем, атомных энергетических установок, изделий специальной техники, с целью освоения их промышленного производства для обеспечения высокой работоспособности и надежности создаваемых конструкций"

"Разработка технологии получения рения, вольфрама, молибдена, тантала и ниобия из вторичного сырья и отходов жаропрочных сплавов с целью повышения эффективности переработки отходов и получения более чистых металлов, необходимых для производства образцов современной авиационной и аэрокосмической техники"

"Разработка промышленной технологии получения перфторполиэтиленоксида (жидкости ФЭН) методом низкотемпературной фтор-иницированной сополимеризации тетрафторэтилена с кислородом, обеспечивающим оптимальное сочетание химического состава, физико-химических характеристик и себестоимости готовой продукции"

(Для работ, выполняемых с участием иностранного партнера указывается:)

"Выполнение международных обязательств [наименование организции-заявителя], зафиксированных в [наименование и реквизиты документа] по [предмет обязательства]"

2 Данные о заявителе (инициаторе) предложения

2.1 Полное наименование организации (в соответствии с учредительными документами) или фамилия, имя, отчество физического лица:

Указывается полное наименование организации в соответствии с учредительными документами или фамилия, имя, отчество (полностью) физического лица.

2.2 Юридический адрес или адрес места жительства физического лица:

Указывается юридический адрес организации в соответствии с учредительными документами или адрес места жительства физического лица.

2.3 Организационно-правовая форма организации:

Указывается организационно-правовая форма организации в соответствии с Общероссийским классификатором организационно-правовых форм (ОКОПФ). Данный пункт физическим лицом не заполняется.

2.4 Форма собственности организации:

Указывается форма собственности организации в соответствии с Общероссийский классификатор форм собственности (ОКФС). Данный пункт физическим лицом не заполняется.

2.5 ИНН:

Указывается Идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный организации или физическому лицу.

2.6 Телефон / факс:

Указывается номер телефона и телефакса организации (контактного лица) или физического лица с указанием кода города.

2.7 E-mail:

Указывается адрес(а) электронной почты организации (контактного лица) или физического лица .

2.8 Контактное лицо:

Указывается должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного контактного лица.

3 Необходимость выполнения предлагаемых работ

3.1 Актуальность работ

Должно быть дано обоснование актуальности выбранного направления ОКР/ОТР (в рамках приоритетного направления ФЦП) в соответствии с:

- современными тенденциям развития науки и техники;

- значимости решаемой задачи и новизны подходов к ее решению с точки зрения преодоления ресурсных, спросовых, экологических и др. ограничений на рынках соответствующих товаров и услуг;

- усиления конкурентных позиций отечественных производителей.

Делаются выводы о современных тенденциях развития данной области науки и техники, о соответствии им предлагаемой работы, а также о месте последней в спектре работ данного направления и ее преимуществах по сравнению с другими подходами.

3.2 Описание решаемых проблем, поставленной задачи и предлагаемых подходов к её решению

Должны быть приведены:

- характеристика поставленной проблемы как отражения определённых общественных потребностей;

- описание состояния разработок в данной области в России и за рубежом и результатов, определяющих мировой уровень;

- характеристика новизны предлагаемых подходов к решению задачи в сопоставлении с ведущимися в настоящее время в стране и за рубежом работами;

- обоснование целесообразности самостоятельного проведения ОКР/ОТР (в сравнении с возможностью закупки за рубежом прообразов или аналогов тех технических средств или технологий, в которых будут реализованы результаты предлагаемых работ).

Характеристика новизны должна быть подтверждена ссылками на отечественные и зарубежные научно-информационные источники, включая патенты (не менее, чем по пять за период 2004 – 2009 гг).

3.3 Характеристика ожидаемого народно-хозяйственного эффекта

Обосновывается достаточная масштабность влияния результатов реализации (коммерциализации) результатов работы на структуру и эффективность отечественного промышленного производства – ежегодно в разы превышающая бюджетные вложения в проект.

Должны быть приведены:

- оценка масштабности результатов работ (отрасли промышленности, экономики и другие сферы применения, конкретные крупные потребители разрабатываемой продукции и услуг на внутреннем и внешних рынках);

- прогнозная оценка социально-экономической эффективности ожидаемого научно-технического результата работ (возможное влияние на структуру производства и потребления в соответствующих секторах внутреннего и внешних рынков; перспективы увеличения экспорта и импортозамещения и т.д.);

- описание ожидаемых социально-экономических эффектов от применения созданной в результате реализации проекта продукции, в том числе:

а) улучшение качества жизни и здоровья населения;

б) повышение производительности труда и улучшение его условий;

в) совершенствование технологических процессов с точки зрения повышения производственной безопасности (включая экологическую);

г) повышение комплексности и глубины переработки сырья, сокращение отходов производства;

д) снижение материало- и энергоёмкости производства;

е) повышение уровня автоматизации производства;

ж) обеспечение гибкости производств, сокращение производственного цикла и др.

4 Планируемые научно-технические результаты

4.1 Описание планируемых результатов

4.1.1 Наименование результата

При формулировании наименования результата должны быть использованы справочные и информационные материалы, расположенные на официальном сайте Программы по адресу в сети Интернет: http://www.fcpir.ru/catalog.aspx?CatalogId=411. В частности, Рекомендации по порядку формирования наименования результатов работ, подготовленные с учетом "Методических рекомендаций, необходимых для государственного учета результатов научно-исследовательских, опытно- конструкторских и технологических работ гражданского назначения, выполняемых за счет средств федерального бюджета" (утверждены приказом Минобрнауки России от 22 марта 2006 г. № 63).

Должно быть указано сформулированное в лаконичной форме наименование результата, отражающее его существо. В начале названия указывается термин, отражающий назначение результата (например, способ, конструкция, технология и др.), далее область применения результата. Например, «Способ изготовления электродных пластин для химических источников тока».

При формулировании наименования результата следует использовать общепринятые в данной области науки и техники термины. Если результат включает в себя другие результаты в качестве составных частей, рекомендуется приводить их наименование.

4.1.2 Краткое описание результата

В описании должна быть раскрыта сущность результата, выражающаяся в совокупности его существенных признаков. Формулировка может содержать характеристику отличий данного результата от ближайших аналогов, а также задачу, на решение которой он направлен, с указанием технического или иного положительного эффекта, который может быть получен при его реализации.

Формулировка технического или иного положительного эффекта должна быть указана из следующего перечня:

Наименование направления технического совершенствования результата

Совершенствование конструкции

Усовершенствованы тактико-технические характеристики

Качественно изменены тактико-технические характеристики

Усовершенствованы эксплуатационные характеристики в части стойкости к механическим и климатическим воздействиям

Усовершенствованы эксплуатационные характеристики в части надежности и долговечности

Улучшены эргономические характеристики

Упрощена эксплуатация и повышено качество обслуживания

Снижена стоимость разработки и производства изделия

Прочие достигнутые результаты

Конструкционные материалы

Предложен принципиально новый материал с уникальными свойствами

Улучшены характеристики существующих материалов

Предложены новые области применения материалов

Усовершенствована технология производства материала

Предложены новые методы контроля качества материала и соответствующее метрологическое и испытательное оборудование

Снижена стоимости материала

Прочие достигнутые результаты

Топливо и смазочные материалы

Предложены принципиально новые виды топлива

Улучшены характеристики существующих видов топлива

Предложены качественно лучшие смазочные материалы

Улучшены характеристики существующих смазочных материалов

Усовершенствована технология производства топлива и смазочных материалов

Предложены новые или существенно усовершенствованы методы контроля качества топлива и смазочных материалов, предложено соответствующее метрологическое и испытательное оборудование

Снижена стоимость топлива и смазочных материалов

Прочие достигнутые результаты

Технология разработки и производства продукции

Предложены принципиально новые технологии разработки и производства продукции

Усовершенствованы существующие технологии разработки и производства продукции

Предложены новые или существенно усовершенствованы существующие технологические операции

Предложены новые или существенно усовершенствованы методы контроля качества изделий, предложено соответствующее метрологическое и испытательное оборудование

Снижена стоимость разработки и производства продукции

Прочие достигнутые результаты

Технология эксплуатации продукции

Предложена принципиально новая технология эксплуатации продукции

Усовершенствована существующая технология эксплуатации продукции

Повышены характеристики ремонтопригодности продукции

Предложены новые или существенно усовершенствованы существующие методы контроля и обеспечения качества продукции в процессе эксплуатации

Предложены новые или существенно усовершенствованы существующие диагностические системы контроля качества продукции в процессе эксплуатации

Снижена стоимость эксплуатации продукции

Прочие достигнутые результаты

Технология утилизации продукции

Предложены принципиально новые технологии утилизации продукции

Усовершенствованы существующие технологии утилизации продукции

Предложены новые или усовершенствованы существующие методы транспортирования и хранения отработавшей установленный срок эксплуатации продукции

Предложено новое или усовершенствовано существующее оборудование для утилизации продукции

Снижена стоимость работ по утилизации продукции

Прочие достигнутые результаты

Прочие виды результатов и направления совершенствования

Если необходимое направление в таблице отсутствует, то приводятся соответствующие формулировки.

Если результатом будет являться секрет производства (ноу-хау), то его сущность не раскрывается.

4.1.3 Перспективные направления применения результата для дальнейших исследований

Должны быть указаны наименование(я) перспективного(ых) направления(ий) применения результата для проведения дальнейших исследований и разработок.

Формулировка направлений применения результата должна быть указана из приведенного ниже  перечня.

Если результат близок к группе направлений применения результата для дальнейших исследований, но не идентифицируется ни с одним из направлений, то приводится наименование нового направления.

Наименование перспективных направлений применения результата

Радиоэлектронная элементная база

Технология изготовления сверхбольших и сверхбыстродействующих интегральных схем (СБИС и ССИС)

Технология изготовления ИС на новых полупроводниковых материалах (арсенид галлия, галлий-алюминий-арсенид).

Поиск путей создания технологии приборов квантовой наноэлектроники

Поиск путей создания трехмерных ИС

Приборы и устройства СВЧ-диапазона

Разработка новых материалов для микроэлектроники (полупроводниковых, керамических, сверхпроводящих и т.п.)

Системы автоматизированного проектирования (САПР) для технологий производства СБИС и ССИС

Высокопроизводительная вычислительная техника

Методы построения высокопроизводительных ЭВМ с векторно-конверсной и параллельной архитектурой

Технология создания малогабаритных вычислительных комплексов

Комплексирование неоднородных по программному обеспечению систем

Программируемые процессоры обработки сигналов изображения, текста и речи

Комплексы и системы для связи и сетей ЭВМ

Поиск путей создания оптических ЭВМ, нейрокомпьютеров

Программное обеспечение

Системное и программное обеспечение для новых высокопроизводительных систем

Средства автоматизации разработки программного обеспечения

Устойчивость программного обеспечения

Программное обеспечение для сетей ЭВМ

Исследования в области математических основ семантики языка, новых алгоритмов решения задач комбинаторной оптимизации, языков сверхвысокого уровня

Экспертные системы, искусственный интеллект и робототехника

«Оболочки» экспертных систем, базы знаний, методы их структурирования

Адаптация экспертных систем к предметной области деятельности человека

Поиск новых методов обработки с помощью ЭВМ образов, текстов, речи, сенсорных восприятий на основе НФП

Поиск путей создания искусственного интеллекта на базе перспективных средств вычислительной техники

Роботизированные комплексы, управляемые оператором

Роботизированные комплексы, адаптирующиеся к изменяющимся задачам

Специализированное программное обеспечение для робототехники

Интеграция данных

Методы отбора, интерпретации данных и форм представления информации на системы отображения (СОИ) индивидуального пользования

Методы комплексирования и интеграции данных в перспективных разработках и представление их в СОИ группового пользования

Комплексирование и интеграция данных для управления промышленными комплексами

Оптимизация состава баз данных, баз знаний, новые алгоритмы и программы

Имитация и моделирование

Построение математических (ММ) и имитационных (ИМ) моделей, адаптация их к различным областям развития

Разработка методов проведения экспериментов, невоспроизводимых в реальных условиях

Построение универсальных блоков ММ и ИМ, в т.ч. работающих в диалоговом режиме

Поиск методов комплексирования ММ и ИМ с экспертными системами искусственного интеллекта

Оптоэлектроника

Оптоэлектронные вычислительные комплексы, устройства и приборы

Оптоэлектронные ИС

Высокоэффективные модуляторы света

Элементы для волоконно-оптической связи

Полупроводниковые лазеры малой и средней мощности

Оптическая память

Оптическое волокно со сверхнизкими потерями

Крупногабаритная адаптивная оптика

Оптико-электронные и лазерные системы

Новые материалы и вещества

Обоснование прогрессивных технологий создания, производства, обработки, испытаний и диагностики материалов

Повышение физико-механических и технологических свойств материалов, определяющих прочность, стойкость, надежность и долговечность конструкции

Повышение функциональных свойств материалов, определяющих эффективность перспективных технических систем

Поиск нетрадиционных путей создания, получения, обработки и диагностики состояния материалов, открывающих новые перспективы качественного роста технических систем

Компенсация критического отставания от мирового уровня достижений в областях материаловедения, приоритетных для развития техники

Рационализация структуры потребления материалов в промышленности путем замены редких, дорогих, нетехнологичных, экологически опасных и др. малоэффективных и неперспективных материалов и веществ, а также восстановление технологических цепочек получения материалов

Научно-методические, организационные и информационные проблемы управления развитием материалов

Двигателестроение

Разработка новых схем и компоновок перспективных двигателей, обеспечивающих существенное повышение их удельных характеристик техники

Создание высокоэффективных компрессорных систем с высокой степенью сжатия рабочего тела

Разработка высокотемпературных камер сгорания двигателей

Разработка перспективных адаптивных систем управления двигательными установками и контроля их технического состояния

Электроэнергетика

Исследование и разработка химических источников тока различного типа

Разработка накопителей энергии различного типа

Создание газотурбинных, дизельных энергоустановок различного назначения

Создание нового поколения электрических машин малой мощности

Исследование и создание нового поколения силовых полупроводниковых приборов

Создание коммутационной аппаратуры с улучшенными характеристиками

Поиск путей и методов прямого преобразования тепловой, световой и химической энергии в электрическую

Высокотемпературная сверхпроводимость и криогенная техника

Разработка новых видов сверхпроводящих материалов (ВТСП)

Разработка приборов и устройств на основе ВТСП

Разработка технологии и создание криогенных систем охлаждения

Разработка сверхкомпактных высокопроизводительных процессоров и вычислительных комплексов на основе ВТСП

Разработка высокотемпературных сверхпроводящих кабелей

Биотехнологии

Эргономика

Теоретические основы эргономических требований по показателям освоения, обитаемости, управляемости, обслуживаемости, эффективности и надежности их функционирования

Принципы построения систем адаптивного информационного обеспечения деятельности человека для распределения функций между человеком и машиной

Функционирование технических систем с учетом возможностей и особенностей оператора и динамики его функционального состояния

Методы и средства диагностики психической деятельности оператора при воздействии физических полей при эксплуатации технических систем

Влияние факторов внешней среды на функции организма специалиста и разработка профилактических мероприятий

Другие перспективные направления применения результата

4.1.4 Ключевые слова

В соответствии с ГОСТ 7.32-2001.

Указываются ключевые слова, характеризующие планируемый результат. Перечень ключевых слов должен включать от 5 до 15 слов (словосочетаний) в именительном падеже, которые обеспечивают возможность проведения проверки патентной чистоты планируемого результата и информационного поиска.

4.2 Характеристика разрабатываемой продукции

Подробно описываются технические характеристики предлагаемой продукции с выделением существенных отличий и достоинств предлагаемого проекта.

По возможности следует приложить структурную, функциональную схемы, описание изделия.

Примерное содержание подраздела определяется видом продукции.

- для веществ (материалов - смесей, растворов, сплавов, химических соединений, продуктов деления атомного ядра ) - химический или рецептурный состав искусственного материального образования, взаимосвязь ингридиентов, способы и особенности технологии применения, дающие положительный эффект, упаковка, методы хранения и транспортирования и т.п (К этой группе примыкают штаммы микроорганизмов, продуцирующие полезные вещества или используемые непосредственно, селекционные достижения: новые сорта культивируемых растений, пород животных и птиц);

- для способов (технологий) - тип, вид, описание техпроцесса, состав операций, их последовательность и особенности, материалы, оборудование и приспособления, необходимые для выполнения процесса, преемственность с технологиями, имеющимися на предприятиях, где предполагается внедрение, а также характеристики производимой продукции.

Следует показать, за счет каких нововведений появятся предпосылки создания новой продукции или (для конечного объекта разработки, имеющего аналоги) улучшения функциональных, потребительских, стоимостных и других показателей.

При заявке на разработку технологии, кроме ее описания и технико-экономических характеристик, должно быть приведено описание и характеристики продукции, выпускаемой с помощью предлагаемого технологического процесса в сравнении с аналогами.

4.3 Описание объекта для коммерциализации

Указывается, что именно будет являться объектом реализации сторонним покупателям и заказчикам по итогам выполнения ОКР/ОТР:

- "ноу-хау", патент, конструкторская и иная документация;

- технология, технологический комплекс или его отдельные составляющие;

- новое вещество, материал, продукт и т.п.

Приводится таблица сравнения конкретных параметров предлагаемой новой продукции с имеющимися на рынке аналогами по совокупности технических показателей и стоимости:

| Характеристики (параметры) | Ед. изм | Заявля- мый проект | Наименование аналога 1, фирма – изготовитель (страна), год выпуска | ... | Наименование аналога N, фирма – изготовитель (страна), год выпуска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели: - назначения - эксплуатационные - надежности - безопасности - экономические |  |  |  |  |  |

Показатели назначения (технические нормы и количественные показатели, характеризующие основные свойства технологического процесса:

- точность выполнения операций;

- производительность;

- удельный расход энергии и.т.п.

Показатели эксплуатационные:

- рабочее напряжение сети;

- электропотребление;

- условия применения (рабочая температура, давление, влажность и т.д., или группа условий эксплуатации, напр. по ГОСТ 15150);

Показатели надежности (по ГОСТ, соответствующим виду разрабатываемой технологии):

- безотказность (вероятность безотказной работы, средняя наработка на отказ, наработка на отказ);

- долговечность (ресурс между средними (капитальными) ремонтами, ресурс до списания, срок службы между средними (капитальными) ремонтами, срок службы до списания) - средние, назначенные или гамма-процентные;

- сохраняемость (гамма-процентный срок сохраняемости, средний срок сохраняемости);

- ремонтопригодность по ГОСТ 21623 (средняя оперативная продолжительность планового (непланового) текущего ремонта, средняя оперативная трудоемкость технического обслуживания).

Показатели безопасности:

- по категории взрывопожарной и пожарной опасности;

- по уровню пожарной опасности;

- по классу опасности вредных веществ по ГОСТ 12.1.007-76;

- по группе производственных процессов по санитарной характеристике;

- по термо-, радиационной безопасности и т.п.

Кроме того, следует в свободной форме сравнить получаемый в результате реализации проекта товар с имеющимися российскими и зарубежными аналогами по основным удельным и потребительским характеристикам, например: экономия сырья на единицу продукции - n% и т.д.

Обосновываются преимущества и конкурентоспособность. Уточняется необходимость проведения сертификации предлагаемых категорий продукции или ее компонентов.

4.4 Предпосылки для успешного завершения проекта (реальность получения ожидаемого научно-технического результата)

Должна быть представлена оценка научно-технического задела: результаты расчетов, моделирования или экспериментов и т.п. Прилагаются материалы и документы, подтверждающие полученные результаты.

Особое внимание следует уделить оценке научно-технических рисков осуществимости заявленных целей, в том числе, неполучения требуемых характеристик продукции.

В произвольной форме приводится любая дополнительная информация о научных или технических аспектах проекта, не вошедшая в предыдущие разделы и которую заявитель сочтет необходимой.

4.5 Предпосылки для успешной коммерциализации (реальность получения предполагаемых результатов коммерциализации)

Приводятся:

- оценка вариантов организации промышленного производства разрабатываемых товаров (услуг);

- оценка экономических, производственных и др. условий и факторов, необходимых для обеспечения социально-экономических эффектов от выпуска и коммерциализации в экономически целесообразных объёмах разрабатываемых товаров (услуг);

- информация о возможности привлечения материально-сырьевых и финансовых ресурсов, кадров необходимой квалификации, производственных мощностей и инфраструктуры, необходимых для организации производства;

- описание необходимого для проведения коммерциализации производственного и кадрового потенциала.

Дается оценка рынка сбыта товарной продукции. Сообщается, проводились ли специальные маркетинговые исследования.

Приводятся:

- результаты маркетинговых исследований (оценка рынков, уровень конкуренции на целевых рынках и т.п.),

-описание возможных сегментов рынка, на которые ориентируется проект, прогноз его емкости в натуральном исчислении и денежном эквиваленте на пятилетие; характеристика возможных конкурентов и способов борьбы с ними,

-состав и описание возможных потребителей результата работы, на которых ориентируется проект, способы использования этого результата;

- информация о предполагаемой системе продвижения продукта на рынки (имеется действующая система продвижения по сходной продукции, планируется привлечение систем продвижения партнеров, система продвижения будет создаваться в рамках проекта).

- обоснование ценовой политики.

Отдельно приводятся аналогичные данные по зарубежному рынку.

4.6 Оценка рисков выполнения проекта

Должны быть представлены оценка степени риска выполнения проекта и анализ возможных факторов способных оказать негативное воздействие на ход выполнения работ, а также возможные меры по снижению рисков:

1) Технический риск

Т.е., возможность:

- отрицательных результатов ОКР/ОТР;

- недостижения запланированных технических параметров в ходе конструкторских и технологических разработок;

- опережения технического уровня и технологических возможностей производства освоить результаты разработок.

2) Производственный риск

Т.е,. невозможность производства продукции проекта из-за:

- нерентабельности производства продукции;

- сбоя в снабжении сырьем, материалами, комплектующими.

3) Коммерческий риск

Т.е., возможность:

- неправильного выбора экономических целей проекта;

- неправильной оценки потребных финансовых ресурсов;

- неправильной оценки рынков сбыта;

4) Конъюнктурный риск

Т.е., возможность:

- опережения проекта конкурентами или блокада ими рынка;

- непредвиденной конкуренции.

5) Сбытовой риск

Т.е., возможность неполучения запланированных доходов от продажи продукции проекта:

- количество потребителей оказалось меньше спрогнозированного;

- отказ потребителей от продукции проекта.

4.7 Какие организации потенциально могут выполнить предлагаемые работы

Должны быть приведены характеристики организаций, которые, по мнению заявителя, потенциально могут выполнить предлагаемые работы в случае победы в конкурсе. Могут быть указаны наименования конкретных организаций.

5 Выполнение индикаторов программного мероприятия и целевых индикаторов реализации мероприятий Программы в рамках данного проекта

Должны быть перечислены наименования и указаны значения индикаторов программного мероприятия и показателей эффективности Программы, которые могут быть достигнуты в ходе выполнения работ по проекту.

Должно быть дано обоснование достижения приведенных значений индикаторов программного мероприятия и показателей эффективности Программы.

6. Общий объем финансирования предлагаемых работ

Необходимо указать сведения об общем объеме финансирования работ, в том числе выполняемых за счет средств из внебюджетных источников  (всего и в разбивке по годам исполнения проекта).

| Руководитель организации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

- Инструкция по заполнению Технического задания

Общие требования

Техническое задание (далее – ТЗ)  подготавливается в виде электронного документа в текстовом формате (form_2_tz.doc) по приведенной ниже структуре.

При формировании Заявки в электронном виде через Web-интерфейс Системы экспертиз файл с ТЗ размещается в Системе экспертиз.

При формировании Заявки на бумажном носителе файл с ТЗ должен быть записан на стандартном оптическом носителе (CD).

Объем ТЗ не ограничен. В случае необходимости к ТЗ могут быть приложены поясняющие и обосновывающие материалы. Все дополнительные материалы должны быть также представлены в электронном (или отсканированном) виде.

Требования к тексту ТЗ

Текст ТЗ должен быть кратким, четким и не допускать различных толкований.

При изложении обязательных требований в тексте должны применяться слова «должен», «следует», «необходимо» и производные от них.

Каждое требование оформляется в виде отдельного пронумерованного пункта ТЗ.

Величины, определяющие требования и технические характеристики изделия, указываются с допускаемыми отклонениями или оговариваются их максимальные или минимальные значения.

Статистические параметры задаются с указанием уровня вероятности, которому соответствует данное значение параметра.

В ТЗ должны применяться научно-технические термины, обозначения и определения, установленные соответствующими стандартами, а при их отсутствии – общепринятые в научно-технической литературе.

Если в ТЗ принята специфическая терминология, то в конце его должен быть приведен перечень принятых терминов с соответствующими разъяснениями.

В тексте ТЗ не допускается:

- применять для одного и того же понятия различные научно-технические термины, близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и термины при наличии равнозначных слов и терминов в русском языке;

- сокращать обозначения единиц физических величин, если они употребляются без цифр;

- применять сокращения слов, кроме установленных правилами орфографии, пунктуации;

- употреблять математические знаки без цифр, например  (меньше или равно), ≥ (больше или равно), ≠ (не равно), а также знаки № (номер), % (процент);

- использовать в тексте математический знак минус (–) перед отрицательными значениями величин. Вместо математического знака (–) следует писать слово «минус»;

- применять индексы стандартов (ГОСТ, ОСТ, СТП, СТСЭВ) без регистрационного номера.

Если в ТЗ принята особая система сокращения слов и наименований, то в конце ТЗ приводят перечень принятых сокращений. Небольшое количество сокращений можно расшифровать непосредственно в тексте при первом упоминании, например, нормативно-техническая документация (НТД).

Обозначения и написание единиц физических величин должны соответствовать ГОСТ 8.417-81.

Ссылки на стандарты (кроме стандартов предприятий), технические условия и другие документы при условии, что они полностью и однозначно определяют соответствующие требования. Ссылаться следует на документ в целом или на его разделы и приложения. Ссылки на подразделы, пункты, таблицы и иллюстрации не допускаются.

При ссылках на стандарты и технические условия указывают только их обозначения. При ссылках на другие документы указывают наименование документа. При ссылке на раздел или приложение указывают его номер и наименование, при повторных ссылках – только номер.

Перечень нормативно-технической документации,

упомянутой в ТЗ и инструкции к нему

ГОСТ 2.101-68 ЕСКД. Виды изделий.

ГОСТ 2.602-95 ЕСКД. Ремонтные документы.

ГОСТ 2.604-2000 ЕСКД. Чертежи ремонтные. Общие требования.

ГОСТ 2.114-95 ЕСКД. Технические условия.

ГОСТ 2.711-82 ЕСКД. Схема деления изделия на составные части.

ГОСТ 3.1120-83 ЕСТД. Общие правила отражения и оформления требований безопасности труда в технологической документации.

ГОСТ 8.009-84 Государственная система обеспечения единства измерений. Нормируемые метрологические характеристики средств измерений.

ГОСТ Р 8.654-2009 Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к программному обеспечению средств измерений. Основные положения.

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.2.049-80 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие эргономические требования.

ГОСТ 12.3.002-75 (2000) Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности.

ГОСТ Р 12.3.047-98 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля.

ГОСТ 15.005-86 Система разработки и постановки продукции на производство. Создание изделий единичного и мелкосерийного производства, собираемых на месте эксплуатации.

ГОСТ Р 15.011-96 Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения.

ГОСТ 15.012-84 Система разработки и постановки продукции на производство. Патентный формуляр.

ГОСТ 15.309-98 Системы разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения.

ГОСТ 17.9.0.2-99 Технический паспорт отхода. Состав, содержание, изложение и правила внесения изменений.

ГОСТ 19.001-77 ЕСПД. Общие положения.

ГОСТ 19.101-77 ЕСПД. Виды программ и программных документов.

ГОСТ 19.102-77 ЕСПД. Стадии разработки.

ГОСТ 19.106-78 ЕСПД. Требования к программным документам, выполненным печатным способом.

ГОСТ 19.201-78 ЕСПД. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению.

ГОСТ 19.301-79 ЕСПД. Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению.

ГОСТ 19.402–78 ЕСПД. Описание программы.

ГОСТ 19.701-90 ЕСПД. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения.

ГОСТ 20.39.108-85 Комплексная система общих технических требований. Требования по эргономике, обитаемости и технической эстетике. Номенклатура и порядок выбора.

ГОСТ 24.701-86 Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Надежность автоматизированных систем управления. Основные положения.

ГОСТ 27.003-90 Надежность в технике. Состав и общие правила задания требований по надежности.

ГОСТ 27.002-89 Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения.

ГОСТ 27.003-90 Надежность в технике. Состав и общие правила задания требований по надежности.

ГОСТ 27.203-83 Надежность в технике. Технологические системы. Общие требования к методам оценки надежности.

ГОСТ 27.204-83 Надежность в технике. Технологические системы. Технические требования к методам оценки надежности по параметрам производительности.

ГОСТ 27.301-95 Надежность в технике. Расчет надежности. Основные положения.

ГОСТ 28.001-83 Система технического обслуживания и ремонта техники. Основные положения.

ГОСТ 29.05.002-82 Система стандартов эргономических требований и эргономического обеспечения. Индикаторы цифровые знакосинтезирующие. Общие эргономические требования.

ГОСТ 9127-94 Системы обработки информации. Документация пользователя и информация на упаковке для потребительских программных пакетов.

ГОСТ ИСО/ТО 12100-1-2001 Безопасность оборудования. Основные понятия, общие принципы конструирования. Часть 1. Основные термины, методика.

ГОСТ ИСО/ТО 12100-2-2002 Безопасность оборудования. Основные понятия, общие принципы конструирования. Часть 2. Технические правила и технические требования.

ГОСТ Р ИСО/МЭК 12119-2000 Информационная технология. Пакеты программ. Требования к качеству и тестирование.

ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-99 Информационная технология. Процессы жизненного цикла программных средств.

ГОСТ Р ИСО 14031-2001 Управление окружающей средой. Оценивание экологической эффективности. Общие требования.

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов.

ГОСТ 14254-96 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP).

ГОСТ ИСО 14644-1-2002 Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 1. Классификация чистоты воздуха.

ГОСТ Р ИСО 14644-8-2008 Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 8. Классификация молекулярных загрязнений в воздухе.

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.

ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 15271-2002 Информационная технология. Руководство по применению ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207 (Процессы жизненного цикла программных средств).

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-1-2008 	Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных технологий. Часть 1. Введение и общая модель.

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-2-2008 Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных технологий. Часть 2. Функциональные требования безопасности.

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-3-2008 Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных технологий. Часть 3. Требования доверия к безопасности.

ГОСТ 15467-79 Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения.

ГОСТ 15543.1-89 Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам.

ГОСТ 15971-90 Системы обработки информации. Термины и определения.

ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения.

ГОСТ 17516.1-90 Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам.

ГОСТ 17527-86 Упаковка. Термины и определения.

ГОСТ 18322-78 Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения.

ГОСТ 19781-90 Обеспечение систем обработки информации программное. Термины и определения.

ГОСТ 20911-89 Техническая диагностика. Термины и определения.

ГОСТ 21623-76 Система технического обслуживания и ремонта техники. Показатели для оценки ремонтопригодности. Термины и определения.

ГОСТ 21964-76 Внешние воздействующие факторы. Номенклатура и характеристики.

ГОСТ 21552-84 Средства вычислительной техники. Общие технические требования, приемка, методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение.

ГОСТ 23170-78 Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования.

ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний.

ГОСТ 23660-79 Система технического обслуживания и ремонта техники. Обеспечение ремонтопригодности при разработке изделий.

ГОСТ 23875-88 Качество электрической энергии. Термины и определения.

ГОСТ 24682-81 Изделия электротехнические. Общие технические требования в части стойкости к воздействию специальных сред.

ГОСТ 24686-81 Оборудование для производства изделий электронной техники и электротехники. Общие технические требования. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение.

ГОСТ 25866-83 Эксплуатация техники. Термины и определения.

ГОСТ 26656-85 Техническая диагностика. Контролепригодность. Общие требования.

ГОСТ 26828-86 Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка.

ГОСТ 26883-86 Внешние воздействующие факторы. Термины и определения.

ГОСТ 27201-87 Машины вычислительные электронные персональные. Типы, основные параметры, общие технические требования.

ГОСТ 27518-87 Диагностирование изделий. Общие требования.

ГОСТ 27833-88 Средства отображения информации. Термины и определения.

ГОСТ 29149-91 Цвета световой сигнализации и кнопок.

ГОСТ 28195-99 Оценка качества программных средств. Общие положения.

ГОСТ 28388-89 Системы обработки информации. Документы на магнитных носителях данных. Порядок выполнения и обращения.

ГОСТ 30166-95 Ресурсосбережение. Основные положения.

ГОСТ 30167-95 Ресурсосбережение. Порядок установления показателей ресурсосбережения в документации на продукцию.

ГОСТ 30631-99 Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам при эксплуатации.

ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения.

ГОСТ 30774-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Паспорт опасности отходов. Основные требования.

ГОСТ 30775-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Классификация, идентификация и кодирование отходов. Основные положения.

ГОСТ 30848-2003 Диагностирование машин по рабочим характеристикам. Общие положения.

ГОСТ Р 50948-2001 Средства отображения информации индивидуального пользования. Общие эргономические требования и требования безопасности.

ГОСТ Р 50949-2001 Средства отображения информации индивидуального пользования. Методы измерений и оценки эргономических параметров и параметров безопасности.

ГОСТ Р 51275-2006 	Защита информации. Объект информатизации. Факторы, воздействующие на информацию. Общие положения.

ГОСТ Р 51474-99 Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами.

ГОСТ Р 51672-2000 Метрологическое обеспечение испытаний продукции для целей подтверждения соответствия. Основные положения.

ГОСТ Р 51904-2002 Программное обеспечение встроенных систем. Общие требования к разработке и документированию.

ГОСТ 51908-2002 Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части условий хранения и транспортирования.

ГОСТ Р 52104-2003 Ресурсосбережение. Термины и определения.

ГОСТ Р 52107-2003 Ресурсосбережение. Классификация и определение показателей.

ГОСТ Р 53434-2009 Принципы надлежащей лабораторной практики.

СНиП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания.

МИ 2233-2000 ГСИ. Обеспечение эффективности измерений при управлении технологическими процессами. Основные положения.

МР 21.03-99 Пособие по исходным требованиям к разработке конструкторской документации на оборудование индивидуального изготовления.

ПР 50.2.009-94 Порядок проведения испытаний и утверждения типа средств измерений.

Р 50-601-20-91 Рекомендации по оценке точности и стабильности технологических процессов (оборудования).

РД 09-251-98 Положение о порядке разработки и содержания раздела "Безопасная эксплуатация производств" технологического регламента.

РМГ 62-2003 	ГСИ. Обеспечение эффективности измерений при управлении технологическими процессами. Оценивание погрешности измерений при ограниченной исходной информации.

РМГ 63-2003 	ГСИ. Обеспечение эффективности измерений при управлении технологическими процессами. Метрологическая экспертиза технической документации.

СП 2.2.2.1327-03 Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту.

Федеральный классификационный каталог отходов (утвержден приказом МПР РФ от 30 июля 2003 г. № 663

Пояснения к заполнению разделов ТЗ

(Разделы ТЗ должны содержать следующие сведения:)

Техническое задание

на выполнение опытно-конструкторской работы

(опытно-технологической работы) (ОКР/ОТР) по теме:

"___________________________________"

(Тема работы указывается заявителем в точном соответствии с п. 1.6 Пояснительной записки Заявки)

1 Основание для проведения ОКР/ОТР

(Для ТЗ к Заявкам на формирование тематики и объемов финансирования раздел не заполняется. Приводится текст:)

Требования не устанавливаются.

2 Исполнитель ОКР/ОТР

(Для ТЗ к Заявкам на формирование тематики и объемов финансирования раздел не заполняется. Приводится текст:)

Требования не устанавливаются.

3 Цель выполнения ОКР/ОТР

(Для ТЗ к Заявкам на формирование тематики и объемов финансирования указывается цель выполнения ОКР/ОТР в точном соответствии с п. 1.7 Пояснительной записки Заявки.

4 Назначение разработки

(При наличии нескольких технологий/технологических процессов (далее – ТП) указывается для каждого ТП:)

Например:

"4.1 Разрабатываемая технология (далее – Технология) предназначена для изготовления спирта этилового ректификованного ГОСТ Р 51652-2000 из различных видов зерна, картофеля, сахарной свеклы, сахара-сырца, мелассы и другого сахаро- и крахмалосодержащего пищевого сырья (за исключением плодово-ягодного) путем брагоректификации спиртовой бражки или ректификации этилового спирта-сырца, а также головной фракции этилового спирта, полученной при производстве спирта из пищевого сырья."

5 Технические требования

5.1 Характеристика продукции, изготовление которой обеспечивается разрабатываемым технологическим процессом

(Для каждого разрабатываемого ТП и вида продукции)

Например:

"5.1.1 Разрабатываемая Технология должна обеспечивать изготовление спирта этилового ректификованного со следующими характеристиками:

5.1.1.1 наименование продукции (указывается: химическое название, структурная формула, тривиальное название, синонимы, международное название):

1) химическое название - этиловый спирт;

2) формула - C2H5OH;

3) тривиальное название – винный спирт;

4) синоним - Spiritus vini;

5) международное название - Spiritus aethylicus, этанол;

5.1.1.2 основное назначение продукции (указывается назначение и область применения, в том числе возможность вытеснения из практики менее эффективных материалов (веществ)): спирт этиловый ректификованный предназначен для производства алкогольных напитков, парфюмерно-косметических изделий и для поставки на экспорт;

5.1.1.3 внешний вид и потребительские свойства продукции (указываются основные свойства и качество выпускаемой продукции, физико-химические свойства и константы: внешний вид, плотность, растворимость, температуры застывания или плавления, кипения, упругость паров, вязкость, электропроводность, диэлектрическая постоянная, количество примесей, твердость, температура плавления, показатель преломления, коэффициент теплового расширения, теплопроводность и другие показатели):

1) по органолептическим показателям спирт этиловый ректификованный должен соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование показателя | Характеристика |
| --- | --- |
| Внешний вид | Прозрачная жидкость без посторонних частиц |
| Цвет | Бесцветная жидкость |
| Вкус и запах | Характерные для конкретного наименования этилового ректификованного спирта, выработанного из соответствующего сырья, без привкуса и запаха посторонних веществ |

2) по физико-химическим показателям спирт этиловый ректификованный должен соответствовать требованиям, указанным в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование показателя | НОРМА | Методы анализа |
| --- | --- | --- |
| Объемная доля этилового спирта, %, не менее | 96,0 | ГОСТ 5964 или ГОСТ Р 51698 |
| Проба на окисляемость, мин, при 20 °С, не менее | 10 | ГОСТ 5964 или ГОСТ Р 51698 |
| Массовая концентрация уксусного альдегида в пересчете на безводный спирт, мг/дм , не более | 10 | ГОСТ Р 51698 |
| Массовая концентрация сивушного масла: -1-пропанол, 2-пропанол, спирт изобутиловый, 1-бутанол, спирт изоамиловый в пересчете на безводный спирт, мг/дм , не более | 35 | ГОСТ Р 51698 |
| - изоамиловый и изобутиловый спирты (3:1) в пересчете на безводный спирт, мг/дм , не более | 15 | ГОСТ 5964 или ГОСТ Р 51698 |
| Массовая концентрация сложных эфиров в пересчете на безводный спирт, мг/дм , не более | 30 | ГОСТ 5964 или ГОСТ Р 51698 |
| Объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт, %, не более | 0,05 | ГОСТ 5964 или ГОСТ Р 51698 |
| Массовая концентрация свободных кислот (без СО ) в пересчете на безводный спирт, мг/дм , не более | 20 | ГОСТ 5964 или ГОСТ Р 51698 |
| Массовая концентрация сухого остатка в пересчете на безводный спирт, мг/дм , не более | - | Перспективный |
| Массовая концентрация азотистых летучих оснований, в пересчете на азот, в 1 дм безводного спирта, мг, не более | - | " |

5.1.1.4 требования к упаковке, маркировке, транспортированию, условиям хранения продукции (требования указываются в соответствии с нормативно-технической документацией на данную или аналогичную продукцию):

1) спирт этиловый ректификованный разливают в специально оборудованные и предназначенные для него цистерны или резервуары, изготовленные из материалов, разрешенных Минздравом России для контакта с продуктом данного вида. Допускается разливать спирт в чистые бочки по ГОСТ 13950 или по ГОСТ 6247, бутыли, канистры по ГОСТ 5105 и другие емкости, изготовленные из материалов, разрешенных Минздравом России для контакта с продуктом данного вида, которые должны быть опечатаны или опломбированы. Упаковка и укупорка тары с этиловым ректификованным спиртом должны обеспечивать его сохранность и соответствовать требованиям ГОСТ 26319.

2) транспортная маркировка - по ГОСТ 14192. Маркировка, характеризующая транспортную опасность груза, - по ГОСТ 19433 с указанием следующей информации:

- наименование предприятия-изготовителя, его адрес;

- наименование продукции;

- объем, дал;

- масса брутто, кг;

- номер бочки, бутыли, канистры и партии;

- надпись "легковоспламеняющаяся жидкость";

- знак опасности; классификационный шифр 3212; номер ООН - 1170;

3) спирт этиловый ректификованный транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки опасных грузов, действующими на данном виде транспорта, и правилами перевозки жидких грузов наливом в вагонах-цистернах, действующими на железнодорожном транспорте;

4) хранение спирта этилового ректификованного осуществляют в соответствии с инструкцией по приемке, хранению, отпуску, транспортированию и учету этилового спирта, утвержденной в установленном порядке;

5.1.1.5 срок годности: (указывается, если такое требование предъявляется к данной или аналогичной продукции):

срок годности и хранения спирта этилового ректификованного не ограничен."

5.2 Требования к разрабатываемым технологическим процессам

(Устанавливаются по каждому разрабатываемому ТП)

5.2.1 Перечень технологических операций, входящих в состав разрабатываемого технологического процесса

(Приводится перечень технологических операций (ТО), входящих в состав разрабатываемого технологического процесса (ТП). Обязательно должны быть предусмотрены операции контроля продукции.

Указывается, какие ТО разрабатываются вновь, какие дорабатываются, какие заимствуются без доработки.)

Например:

"5.2.1.1 Разрабатываемая Технология должна включать следующие технологические (далее – ТО) и контрольные (далее – КО) операции:

1) ТО 1. Вспомогательные работы:

ТО 1.1. Приготовление дезинфицирующих растворов (заимствуется);

ТО 1.2. Санитарная подготовка оборудования, помещений, персонала (заимствуется);

ТО 1.3. Подготовка воды (заимствуется);

КО 1. Контроль микробиологический (далее – Кмб) (разрабатывается);

2) ТО 2. Приготовление масляного комплексного экстракта:

ТО 2.1 Измельчение растительного сырья (разрабатывается);

ТО 2.2. Замачивание сырья (разрабатывается);

ТО 2.3. Экстрагирование (разрабатывается);

ТО .2.4. Фильтрация масляного экстракта (заимствуется);

ТО 2.5. Отделение шрота (дорабатывается в части <…>);

КО 2. Контроль технологический (далее – Кт) (разрабатывается);

КО 3. Контроль химический (далее – Кх) (разрабатывается);

3) ТО 3. Фасовка, упаковка и маркировка:

ТО 3.1. Фасовка масляного экстракта (дорабатывается в части <…>)

ТО 3.2. Упаковка готовой продукции (дорабатывается в части <…>)

КО 4. Кмб;

КО 5. Кт;

КО 6. Кх;

4) ТО 3. Регенерация растворителя (разрабатывается)."

5.2.2 Нормы и количественные показатели технологического процесса

(Термины и определения по ГОСТ 15467-79.

Устанавливаются нормы и количественные показатели ТО, определяющие эффективность ТП (точность выполнения операций, диапазон, производительность, удельный расход энергии и т.п.)).

Например:

"5.2.2.1 Разрабатываемый Технологический процесс должен обеспечивать следующие показатели:

1) производительность – не менее 780 кг в смену;

2) удельный расход энергии – не более 5 кВт/час;

3) <…>"

5.2.3 Технические характеристики технологических операций

(Устанавливаются технические характеристики (параметры) ТО, обеспечивающие выполнение возложенных на ТП задач (температура, давление, вакуум, основные и побочные реакции, тепловые эффекты, объемные скорости, типы катализаторов, рецептуры и т.п.)).

Например:

"5.2.3.1 Разрабатываемый технологический процесс должен обеспечивать технические характеристики технологических операций приведенные в таблице <…>:

Таблица <…>

| Наименование стадии (операции) | Параметры технологического процесса |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Значение |  |  |  |  |
|  |  | Технологическая норма |  | Предельно безопасное | Предельно допустимое | Критическое |
|  |  | Мин. | Макс. |  |  |  |
| ТО 2.1. Измельчение растительного сырья | Измельченность, мм | 0,5 | 12 | 0,5 | 15 | 20 |
| ТО 2.2. Замачивание сырья | Время, ч | 2 | 4 | 1 | 24 | 72 |
| ТО 2.3. Экстрагирование | Время, мин Температура, °С | 5 35 | 12 45 | 10 45 | 20 50 | 30 60 |
| ТО 2.4. Фильтрация масляного экстракта | Качество фильтрата | отсутствие видимых механических включений | отсутствие видимых механических включений |  |  |  |
| ТО 3.1. Фасовка масляного экстракта | Наполнение, кг | 1 | 20 |  |  |  |

5.2.4 Требования к качеству технологического процесса

(Термины, определения, параметры и показатели по ГОСТ 27.003-90, ГОСТ 27.203-83, ГОСТ 27.204-83, ГОСТ 15467-79, Р 50-601-20-91.

Устанавливаются требования показателей качества разрабатываемого ТП: допустимый процент выхода годного вещества, надежность, точность, стабильность и другие показатели)

Например:

"5.2.4.1 Разрабатываемый технологический процесс должен обеспечивать следующие показатели качества:

1) Допустимый процент выхода годного вещества – 85%, не менее;

2) Масса единицы продукции – 0,3 г ± 10%;

3) Срок годности вещества – не менее 3 лет;

4) <…>"

"5.2.2.1 Разрабатываемая Технология должна обеспечивать следующие показатели:

1) выход углерода в нерудной фракции не более 1- 2 %;

2) выход тяжелых металлов в рудной фракции не менее 90 %;

3) извлечение ценных компонентов не менее 70 %;

4) <…>"

5.3 Требования к сырью и материалам

(Устанавливаются по каждому разрабатываемому ТП.

Устанавливаются требования к физико-химическим, механическим и другим свойствам отдельных видов сырья, определяющих качество производства.

Данные, характеризующие исходное сырье, материалы, полупродукты и энергоресурсы, следует систематизировать в виде таблицы. В таблицу включаются все виды сырья, материалы, полупродукты и энергоресурсы, используемые в разрабатываемом технологическом процессе (-ах). Все показатели, включенные в таблицу, приводятся с допустимыми отклонениями.

При необходимости особо оговариваются специальные требования к сырью, материалам, полупродуктам и энергоресурсам, используемым в разрабатываемом технологическом процессе (-ах))

Например:

"5.3.1 В разрабатываемом технологическом процессе должны использоваться материалы и сырье, указанные в таблице <…>:

Таблица <…>

| № п/п | Наименование сырья, материалов, полупродуктов | ГОСТ, ОСТ, СТП, ТУ, регламент или методика на подготовку сырья | Регламентируемый показатель | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вода питьевая | ГОСТ 2874-82 | внешний вид взвешенные вещества, мг/л, не более жесткость общая, мг-экв./л, не более рН | прозрачная бесцветная жидкость без запаха 10 5 6,5…8 |
| 2 | Растительные масла | НТД изготовителя | внешний вид плотность, кг/м3 | вязкая прозрачная жидкость 800…900 |
| 3 | <…> | <…> | <…> | <…> |

5.3.2 Номенклатура применяемых марок и ассортимент сырья и материалов должны быть минимальными.

5.3.3 Применение дефицитного и драгоценного сырья и материалов должно быть минимальным."

5.4 Требования по эксплуатации, удобству технического обслуживания

(Устанавливаются по каждому разрабатываемому ТП.

5.4.1 Рабочие и предельные условия выполнения технологического процесса

(Термины, определения, показатели и параметры по ГОСТ 15150-69, ГОСТ 15543.1-89, ГОСТ 17516.1-90, ГОСТ 24682-81, ГОСТ ИСО 14644-1-2002, ГОСТ Р ИСО 14644-8-2008.

Устанавливаются рабочие и предельные условия эксплуатации выполнения технологического процесса).

Например:

"5.4.1.1 Разрабатываемый технологический процесс должен выполняться при рабочих и предельных условиях эксплуатации, указанных в таблице <…>:

Таблица <…>

| № п/п | Наименование технологической операции | Условия выполнения ТП |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование | Значение |  |
|  |  |  | рабочее | предельно допустимое |
| 1 | ТО 2.1. Измельчение растительного сырья | Температура окружающей среды: | 10…20 °С | 35 °С |
|  |  | Относительная влажность воздуха: | 60 % при 20 °С | 80 % при 25 °С |
|  |  | <…>: | <…> | <…> |
| 2 | ТО 2.3. Экстрагирование | <…> | <…> | <…> |
|  |  | Класс чистоты по взвешенным в воздухе частицам: | Класс 4 ИСО; эксплуатируемое; заданные размеры частиц: 0,2 мкм (2370 частиц/м3); 1,0 мкм (83 частицы/м3). | - |
|  |  | Класс молекулярных загрязнений в воздухе: | Класс ИСО-АМС-7,3 (cd). | - |
| <…> | <…> | <…> | <…> | <…> |

5.4.2 Требования к составу и квалификации обслуживающего технологический процесс персонала

(Устанавливаются соответствующие значения требований. В случае их наличия, приводятся реквизиты нормативно-технических документов, устанавливающих необходимые требования)

Например:

"5.4.2.1 Разрабатываемый технологический процесс должен обслуживаться персоналом в количестве и с квалификацией, указанными в таблице <…>:

Таблица <…>

| № п/п | Наименование должности, специальности, профессии | Количество | Требуемая квалификация |
| --- | --- | --- | --- |
| Оперативный персонал: |  |  |  |
| 1 | Начальник смены | 1 | высшее техническое образование по специальности <…>, стаж работы не менее 5-х лет. |
| 2 | Технолог | 2 | высшее техническое образование по специальности <…>, стаж работы не менее 3-х лет. |
| 3 | Аппаратчик | 7 | среднее техническое образование по специальности <…>, стаж работы не менее 2-х лет. |
| <…> | <…> | <…> | <…> |
| Эксплуатационный персонал: |  |  |  |
| <…> | Инженер | 2 | высшее техническое образование по специальности <…>, стаж работы не менее 3-х лет. |
| <…> | Слесарь-ремонтник | 4 | профессионально-техническое образование, стаж работы не менее 2-х лет. |
| <…> | <…> | <…> | <…> |

5.4.2.2 Оперативный и эксплуатационный персонал должен быть обучен правилам техники безопасности при эксплуатации электроустановок, технологических трубопроводов и сосудов, работающих под давлением."

5.4.3 Требования по эксплуатационным режимам технологического процесса

(Устанавливаются соответствующие значения требований).

Например:

"5.4.3.1 Разрабатываемый технологический процесс должен функционировать в следующих режимах:

1) основной режим – технологическое оборудование функционирует в полном объеме с параметрами, установленными технологическим регламентом;

2) дежурный режим – при кратковременном сбое подачи основного сырья в режим ожидания переводится следующее технологическое оборудование: <…>;

<…>.

5.4.4 Требования по времени непрерывной или циклической работы технологического процесса

(Устанавливаются соответствующие значения требований.

Непрерывным называется такой процесс, в котором конечный продукт вырабатывается до тех пор, пока подводится сырье, энергия, катализаторы, управляющие воздействия. К таким процессам можно отнести, например, процессы переработки нефти.

Циклическим является технологический процесс с повторяющимся следованием совокупности различных технологических операций, образующих цикл, в котором, за сравнительно небольшой промежуток времени (часы или дни), вырабатывается определенное, ограниченное количество конечного продукта. При этом в течение отведенного промежутка времени циклический процесс является непрерывным. Примером циклического процесса может быть технологический процесс плавки металла в доменной печи.

Дискретным называется технологический процесс, в котором конечный продукт вырабатывается за определенные промежутки времени, и этот процесс можно остановить, а также продолжить с любой технологической операции без снижения заданного уровня качества. Можно назвать такие примеры, как: процесс сборки изделий на конвейере, испытание готовых изделий и т.п.)

Например:

"5.4.4.1 Разрабатываемый технологический процесс должен обеспечивать круглосуточную непрерывную работу с остановами на техническое обслуживание не чаще <…>."

"5.4.4.1 Разрабатываемый технологический процесс должен обеспечивать циклическую работу со следующими параметрами цикла:

1) загрузка <основное и вспомогательное сырье> – 30 мин.;

2) переработка <сырье> в <конечный продукт> – 2 час.;

3) выгрузка <конечный продукт> – 30 мин."

5.4.5 Требования по условиям эксплуатации технологического процесса в аварийных ситуациях

(Устанавливаются требования к функционированию разрабатываемого ТП при возникновении аварийных ситуаций (внезапное отключение электроэнергии, внезапное отключение вентиляции, загорание или пожар в производственном помещении, внезапное отключение воды и т.п.))

Например:

"5.4.5.1 Должна быть обеспечена аварийная остановка разрабатываемого технологического процесса при возникновении следующих ситуаций:

1) срабатывание предохранительных клапанов;

2) образование утечек в системах трубопроводов, емкостях и реакторах;

3) внезапное отключение электроэнергии;

4) внезапное отключение вентиляции;

5) загорание, пожар в производственном помещении;

6) внезапное отключение воды;

7) засорение канализации.

5.4.5.2 Аварийная остановка разрабатываемого технологического процесса не должна:

1) создавать опасности для работающего персонала;

2) создавать опасности для окружающей среды;

3) приводить к выходу из строя технологического оборудования."

5.4.6 Требования к системе эксплуатационного контроля технологического процесса

(Термины, определения, параметры и показатели по ГОСТ 20911-89, ГОСТ 26656-85, ГОСТ 27518-87, ГОСТ 30848-2003.

Устанавливаются требования к системе эксплуатационного контроля технологического процесса).

Например:

"5.4.6.1 Система эксплуатационного контроля разрабатываемого технологического процесса должна обеспечивать заданную точность поддержания технологических параметров, надежность и безопасность выполнения технологического процесса путем технического диагностирования и/или контроля технического состояния технологического оборудования и аппаратуры, указанной в таблице <…>:

Таблица <…>

| № п/п | Наименование технологической операции | Наименование технологического оборудования (аппаратуры) | Вид определения технического состояния объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТО 2.1. Измельчение растительного сырья | шаровая мельница; транспортер; | контроль технического состояния; контроль технического состояния; |
| 2 | ТО 2.3. Экстрагирование | реактор-экстрактор; насос высокого давления; | техническое диагностирование; контроль технического состояния; |
| <…> | <…> | <…> | <…> |

5.5 Требования по ресурсосбережению

(Термины, определения, параметры и показатели по ГОСТ Р 52104-2003, ГОСТ Р 52107-2003, ГОСТ 30166-95, ГОСТ 30167-95, ГОСТ 30774-2001, ГОСТ 30775-2001.

Справочно: Федеральный классификационный каталог отходов (утвержден приказом МПР РФ от 30 июля 2003 г. № 663).

Устанавливаются требования по показателям ресурсосбережения разрабатываемого ТП)

Например:

"5.5.1 Разрабатываемый технологический процесс должен обеспечивать показатели ресурсосбережения приведенные в таблице <…>:

Таблица <…>

| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
|  | Показатели ресурсосодержания |  |
| 1 | Доля (фактическая или допустимая) вторичных материальных ресурсов (из отходов) в единице продукции | <…> |
| 2 | Количество энергии, потребляемой при создании единицы продукции | <…> |
|  | Показатели ресурсоемкости (по технологичности) | <…> |
| 3 | Удельная производственная материалоемкость вещества, материала | <…> |
| 4 | Доля технологических отходов сырья, материалов | <…> |
| 5 | Доля технологических потерь сырья, материалов | <…> |
| 6 | Коэффициент применяемости сырья | <…> |
| 7 | Коэффициент использования сырья | <…> |
| 8 | Коэффициент использования основных материалов | <…> |
|  | Показатели энергоемкости | <…> |
| 9 | Удельная производственная энергоемкость материала | <…> |
| 10 | Удельный расход энергоносителей при изготовлении вещества, материала | <…> |
| 11 | Полная энергоемкость продукции | <…> |
| 12 | Коэффициент полезного использования энергии | <…> |

5.5.2 Значения показателей ресурсосбережения разрабатываемого технологического процесса должны быть окончательно определены на этапе опытной эксплуатации.

5.5.3 Должны быть определены виды и состав отходов, образующихся при выполнении разрабатываемого технологического процесса.

5.5.4 На каждый отход должен быть разработан проект Технического паспорта отхода в соответствии с ГОСТ 17.9.0.2-99."

6 Требования по безопасности

(Устанавливаются по каждому разрабатываемому ТП)

6.1 Требования по безопасности выполнения технологического процесса

(Термины, определения и требования по ГОСТ 3.1120-83, ГОСТ 12.3.002-75(2000), ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ Р 12.3.047-98, ГОСТ ССБТ (серия 12), соответствующим тематике работ, РД 09-251-98.

Устанавливаются требования по безопасности выполнения технологического процесса).

Например:

"6.1.1 Разрабатываемый технологический процесс по общим требования безопасности должен соответствовать требованиям ГОСТ 12.3.002-75.

6.1.2 Разрабатываемый технологический процесс должен соответствовать следующим требованиям:

1) по категории взрывопожарной и пожарной опасности помещений и зданий по НПБ-105-95 - Б;

2) по уровню пожарной опасности по ГОСТ Р 12.3.047-98 - повышенной опасности

3) по классу опасности вредных веществ по ГОСТ 12.1.007-76 – 3;

4) по группе производственных процессов по санитарной характеристике по СНиП 2.09.04-87 – 2б."

6.2 Требования по обеспечению охраны окружающей среды

(Термины, определения и требования по ГОСТ 30772-2001, ГОСТ Р ИСО 14031-2001, ГОСТ ССБТ (серия 12), ГОСТ Охрана природы (серия 17), соответствующим тематике проекта, СП 2.2.2.1327-03.

Устанавливаются требования по обеспечению охраны окружающей среды при производстве продукции).

Например:

"6.2.1 Разрабатываемый технологический процесс должен обеспечивать требования по охране окружающей среды в соответствии с ГОСТ Р ИСО 14031-2001, ГОСТ 17.1.3.06-82, СП 2.2.2.1327-03."

либо

"6.2.1 Разрабатываемый технологический процесс должен обеспечивать следующие требования по охране окружающей среды:

1) общее количество загрязняющих веществ, сбрасываемых за год - <…> т;

2) концентрация загрязняющих веществ в сточной воде - <…> <…>;

3) количество перерабатываемых, рециклированных или повторно используемых материалов - <…> кг;

4) количество упаковочных материалов, ненужных или повторно используемых, приходящихся на единицу продукции - <…> кг/ед.;

5) количество вспомогательных материалов, подвергаемых рециклингу или

повторному использованию - <…> т;

6) <…>"

7 Требования к документации

7.1 Виды, состав и комплектность технической документации установлены "Перечнем технической документации, разрабатываемой в рамках государственного контракта", приведенной в приложении к настоящему техническому заданию.

7.2 Техническая (конструкторская, технологическая, программная, эксплуатационная, ремонтная) документация должна соответствовать требованиям стандартов ЕСКД, ЕСТД, ЕСПД, а также требованиями иной нормативно-технической документации.

7.3 Перечень технической и другой отчетной документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на этапах выполнения работ, определяется требованиями настоящего технического задания и нормативными актами [наименование государственного заказчика].

7.4 Техническая и другая отчетная документация представляется Заказчику или уполномоченной им организации на бумажном носителе в двух экземплярах и в электронном виде на оптическом носителе в одном экземпляре.

8 Требования по видам обеспечения

8.1 Требования по метрологическому обеспечению

(Термины, определения и требования по ГОСТ-серия 8, в том числе ГОСТ 8.009-84, ПР 50.2.009-94, ГОСТ 26656-85, ГОСТ Р 51672-2000, МИ 2233-2000, РМГ 62-2003, РМГ 63-2003.

Под метрологическим обеспечением понимается комплекс мероприятий по обеспечению достоверности измерений параметров технологического процесса, технологического оборудования и характеристик конечной продукции.

Основной задачей метрологического обеспечения является обеспечение достоверных результатов измерения технологических и энергетических параметров для надлежащего контроля качества сырья, материалов и готовой продукции, а также точного учета расхода материалов и энергии.

Устанавливаются требования к системе и методам измерений и контроля параметров технологического процесса,в том числе:

- к оптимальной номенклатуре контролируемых параметров и периодичности их измерений;

- к регистрации основных технологических и энергетических параметров в нормальных режимах работы, а также необходимых для анализа параметров в аварийных ситуациях;

- к технологически допустимым пределам погрешностей измерений контролируемых параметров и пределам запаздывания информации;

- к обеспечению единства и требуемой точности измерений, а также единообразию средств измерений с максимально возможным сокращением парка приборов за счет централизации контроля и использования вычислительной техники;

- к возможности поверки встроенных в оборудование датчиков и приборов без их демонтажа;

- по поддержанию заданных режимов работы оборудования посредством использования средств измерений и вычислительной техники;

- к метрологическому обеспечению как информационной базе автоматизированных систем управления технологическими процессами ;

- к метрологической экспертизе технической документации)

Например:

"8.1.1 Рабочие места, на которых должны проводиться операции контроля разрабатываемого технологического процесса, должны быть оснащены средствами измерений, указанными в таблице <…>.

Таблица <…>

| Наименование технологической операции | Наименование параметра | Наименование средства измерения, тип | Диапазон измерения | Погрешность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КО 1 | Масса слябов, кг | Весы | 0-25000 | ±20 |
| КО 2 | Масса слитков, кг | Весы | 0-30000 | ±20 |
| КО 3 | Усилие при прокатке на валки черновой клети, тс | ИУМ-7353 Измеритель усилия магнитоанизотропный | 0-4500 | ±2% |
| КО 4 | Усилие при прокатке на валки чистовой клети, тс | МА-250 Измеритель усилия тензометрический | 0-4500 | ±2% |

8.1.2 Все измерительное оборудование и методики измерений, применяемые для контроля параметров технологического процесса и характеристик конечной продукции, должны быть пригодны для использования и поверены в установленном порядке.

8.1.3 На этапах 2 и 3 должна быть проведена метрологическая экспертиза технической документации в соответствии с требованиями РМГ 63-2003. Документы по результатам метрологической экспертизы должны быть оформлены установленным порядком и включены в состав отчетной документации, предъявляемой Заказчику."

8.2. Требования по другим видам обеспечения

(Подразделы вводятся в зависимости от особенностей разработки).

9 Требования к разработке нестандартного технологического оборудования и технологического программного обеспечения

(Рекомендуется определить необходимость разработки нестандартного технологического оборудования (НТО) и технологической программной документации (ПО) на стадии подготовки настоящей Заявки. В этом случае, затраты по разработке технической документации на НТО и ПО и по изготовлению НТО и ПО включаются в общие затраты по проекту, финансируемые из средств федерального бюджета.

В случае выявления необходимости разработки НТО и ПО на стадиях разработки предлагаемого технологического процесса, затраты по разработке технической документации на НТО и ПО и по изготовлению НТО и ПО должны производиться за счет внебюджетных средств)

Например:

"9.1 Для выполнения разрабатываемого технологического процесса должно быть разработано нестандартное технологическое оборудование, перечень и назначение которого приведены в таблице <…>

Таблица <…>

| № п/п | Наименование единицы оборудования, | Применяемость в технологических операциях | Технические требования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка очистки воздуха | ТО 2.1 Подготовка воздуха | ЧТЗ № 1 |
| 2 | Воздушный ресивер | ТО 2.2 Продувка | ЧТЗ № 2 |

9.2 Для выполнения разрабатываемого технологического процесса должно быть разработано технологическое программное обеспечение (далее – ПО), состав и назначение которого приведены в таблице […]

Таблица […]

| № п/п | Наименование технологического ПО | Назначение | Технические требования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Программный комплекс учета энергоносителей | Регистрация и учет расхода энергоносителей | ЧТЗ № 3 |

9.3 Технические требования к каждой единице разрабатываемого технологического оборудования и к разрабатываемому технологическому ПО приведены в частных технических заданиях (далее – ЧТЗ), являющихся составными частями настоящего технического задания.

9.4 На этапе Предварительного проекта должны быть окончательно определены технические требования входящие в имеющиеся ЧТЗ и разработаны ЧТЗ на вновь выявленное нестандартное технологическое оборудование и технологическое ПО.

9.5 Виды, состав и комплектность технической документации на разрабатываемое нестандартное технологическое оборудование и технологическое ПО должны быть включены в "Перечень технической документации, разрабатываемой в рамках государственного контракта" по п. 7.1 настоящего технического задания."

(либо)

"9.1 Разрабатываемый технологический процесс не должен требовать разработки нестандартного технологического оборудования и/или нового технологического программного обеспечения."

10 Специальные требования

10.1 Требования к испытаниям технологических процессов

(Термины и определения по ГОСТ 16504-81.

Устанавливаются требования:

- к виду и количеству испытаний разрабатываемого ТП;

- к наработке опытной (экспериментальной) партии конечной продукции для подтверждения качества разрабатываемого ТП;

- по разработке средств для обеспечения испытаний и моделирования ТП.

Приводится текст:)

10.1.1 Для подтверждения соответствия разрабатываемого технологического процесса требованиям настоящего технического задания и нормативно-технической документации должны быть проведены следующие испытания:

1) исследовательские испытания с целью изучения определенных характеристик свойств экспериментальных партий продукции в зависимости от вариации режимов и параметров технологического процесса;

2) предварительные испытания с целью предварительной оценки соответствия технологического процесса, технологической документации и опытной партии продукции, изготовленной с помощью данного технологического процесса, требованиям настоящего технического задания, а также определения готовности технологической документации и средств технологического оснащения технологического процесса к опытной эксплуатации;

3) опытная эксплуатация с целью оценки соответствия технологического процесса, технологической документации и опытной партии продукции, изготовленной с помощью данного технологического процесса, требованиям настоящего технического задания, а также определения готовности технологической документации и средств технологического оснащения технологического процесса к государственные приемочным (опытно-промышленным) испытаниям;

4) государственные приемочные (опытно-промышленные) испытания для оценки соответствия технологического процесса всем заданным к нему требованиям настоящего технического задания в условиях, максимально приближенных к условиям реального производства, проверки и подтверждения соответствия технологической документации и опытной партии продукции, изготовленной с помощью данного технологического процесса, требованиям настоящего технического задания, а также определения целесообразности использования технологического процесса для промышленного производства и реализации продукции.

(В случае, если продукцией, получаемой по разрабатываемому ТП, являются вещества и материалы, содержащихся в лекарственных средствах, пестицидах, косметической продукции, ветеринарных препаратах, пищевых и кормовых добавках, а также химических веществах промышленного назначения, используемых в производстве потребительских (нелекарственных) товаров, должны быть проведены неклинические испытания в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53434-2009 в целях оценки их потенциальной опасности для здоровья человека и состояния окружающей среды.

Исследуемые объекты могут быть как синтетической природы, так и биогенного происхождения, а также представлять собой живые организмы)

[5) неклинические испытания в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53434-2009].

10.1.2 Для проведения каждого вида испытаний должна быть разработана Программа и методики испытаний.

[Для проведения неклинических испытаний должен быть разработан План исследования в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53434-2009.]

10.1.3 Программа и методики государственных приемочных (опытно-промышленных) испытаний должна быть согласована с [наименование государственного заказчика].

10.1.4 Объем нарабатываемой опытной (экспериментальной) партии продукции должен составлять:

для проведения:

1) исследовательских испытаний - 1000 г, не менее;

2) предварительных испытаний – 10 кг, не менее;

3) опытной эксплуатации – 50 кг, не менее;

4) государственных приемочных (опытно-промышленных) испытаний – 10 кг, не менее.

[5) неклинических испытаний – 500 г, не менее;]

10.1.5 Должны быть разработаны следующие средства для обеспечения испытаний и моделирования:

1) исследовательская установка для определения <…> в получаемом веществе;

2) испытательный стенд для проверки <…>."

(для работ, выполняемых с участием иностранного партнера вводится подраздел:)

10.2 Требования к работам, выполняемым с участием иностранных партнёров

Например:

"10.2.1 В соответствии с "Соглашением о совместных исследованиях" от 01.01.2010 г. между ФГУП Предприятие и Иностранным Университетом (г. Город, Страна) иностранным партнером за счет собственных средств (внебюджетных) должны быть выполнены следующие работы:

10.2.1.1 на этапе 1 работ:

1) исследование и разработка технических решений обработки <…>;

2) разработка технических решений <…>.

10.2.1.2 на этапе 2 работ:

1) проведение испытаний <…> на базе Иностранного Университета;

2) анализ результатов испытаний и выработка рекомендаций по <…>."

10.2.2 Отчетные материалы по выполнению работ иностранным партнёром должны быть включены в состав отчетных материалов по этапам работ Исполнителя государственного контракта, предоставляемых Заказчику.

10.2.3 В рамках выполнения работы должно быть заключено соглашение между ФГУП Предприятие и Иностранным Университетом, регулирующее порядок использования совместно полученной интеллектуальной собственности с учетом требований раздела «Права на результаты работ» государственного контракта.

10.2.4 Обладающая коммерческим потенциалом совместная интеллектуальная собственность, полученная в ходе работ, должна быть защищена в соответствии с российским и международным законодательством.

10.2.5 Должны быть проработаны вопросы коммерциализации полученных результатов на территории Российской Федерации."

11 Технико-экономические показатели

11.1 Основные технико-экономические требования

Например:

"11.1.1 Разрабатываемая Технология должна обеспечить:

1) снижение текущих затрат на 20% при изготовлении <…>;

2) увеличение импортозамещения изделий из пластмасс, применяемых в отечественной промышленности;"

"11.1.2 Разрабатываемая Технология должна быть ориентирована на коммерческое применение в области производства новых синтетических материалов и являться конкурентоспособной на мировом рынке."

11.1.3 Должны быть проведены маркетинговые исследования и разработан бизнес-план производства разработанной продукции (при наличии требований по объему дополнительного производства новой и усовершенствованной высокотехнологичной продукции за счет коммерциализации созданных передовых технологий – показатель П2 в п. 11.2).

11.2 Требования к достижению программных индикаторов и показателей

(Приводится текст:)

В процессе выполнения ОКР/ОТР должны быть достигнуты значения программных индикаторов и показателей:

(В таблице Заявитель указывает планируемые значения программных индикаторов, которые должны быть достигнуты при выполнении предлагаемого к реализации проекта).

| Наименование | ед. изм. | Всего | год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20__ | 20__ | 20__ | 20__ | 20__ |
| Индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |
| И2.N.1 Число разработанных технологий, соответствующих мировому уровню либо превосходящих его | единиц |  |  |  |  |  |  |
| И2.N.2 Число завершенных проектов, перешедших в стадию коммерциализации | единиц |  |  |  |  |  |  |
| И2.N.3 Число патентов (в том числе международных) на результаты интеллектуальной деятельности, полученные в рамках выполнения комплексных проектов | единиц |  |  |  |  |  |  |
| И2.N.4 Численность молодых специалистов, привлеченных к проведению исследований в рамках комплексных проектов (докторов наук, кандидатов наук, докторантов, аспирантов, сотрудников без ученой степени, специалистов, студентов) | человек |  |  |  |  |  |  |
| И2.N.5 Число диссертаций на соискание ученых степеней, защищенных в рамках выполнения комплексных проектов | единиц |  |  |  |  |  |  |
| И2.N.6 Число публикаций, содержащих результаты интеллектуальной деятельности, полученные в рамках выполнения комплексных проектов | единиц |  |  |  |  |  |  |
| Показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем привлеченных внебюджетных средств | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |
| Объем дополнительного производства новой и усовершенствованной высокотехнологичной продукции за счет коммерциализации созданных передовых технологий | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительный объем экспорта высокотехнологичной продукции | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |
| Количество новых рабочих мест, созданных в рамках реализации проектов, для высококвалифицированных работников | единиц |  |  |  |  |  |  |

12 Требования к патентной чистоте и патентоспособности

(В соответствии с ГОСТ Р 15.011-96, ГОСТ 15.012-84)

12.1 На этапах 1 и 4 должны быть проведены патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96.

12.2 Патентная чистота на методы изготовления и конструктивные решения должна быть обеспечена в отношении Российской Федерации и стран, куда возможна поставка изделий, а также передача технической, информационной и другой документации.

13 Перечень, содержание, сроки выполнения и стоимость этапов

13.1 Наименование этапов и выполняемые работы

Этап 1. Предварительный проект:

1. Анализ исходных данных в области применения разрабатываемой технологии, технических условий и технологических процессов, состава и назначения технологического (производственного) оборудования, сравнения с существующими аналогичными технологиями процессами.

2. Разработка, обоснование и выбор вариантов отдельных технологических решений.

3. Проверка разработанных вариантов технологических решений на патентную чистоту.

4. Разработка Перечня и технических требований к технологическому оборудованию, технологическому программному обеспечению.

5. Разработка проектов ТЗ по созданию нестандартного технологического оборудования, технологического программного обеспечения.

6. Проведение расчетов:

— на результативность (подтверждающих количественные и качественные характеристики изготовленного по разрабатываемой технологии вещества (материала, полуфабриката и т.п.);

— на надежность (подтверждающих устойчивость, управляемость разрабатываемой технологии (технологического процесса);

— экономических показателей (стоимости организации технологического процесса в различных производственных условиях, экономической эффективности от внедрения в народное хозяйство и др.).

7. Разработка Перечня технической документации (технологической, конструкторской, программной, эксплуатационной) для организации и обеспечения технологического процесса, нестандартного технологического оборудования и технологического программного обеспечения.

8. Разработка (доработка) лабораторного технологического регламента.

Этап 2. Технический проект:

1. Разработка Технического проекта технологического процесса с учетом создаваемого технологического оборудования, в том числе:

— окончательный выбор отдельных технологических (технических) решений по обеспечению технологического процесса;

— описание технических условий по обеспечению технологического процесса;

— операционное описание технологического процесса;

— разработка проекта технических условий на вещество (материал, полуфабрикат) изготавливаемого по разрабатываемой технологии;

— разработка Программы исследовательских испытаний.

2. Разработка технической документации в соответствии с Перечнем, в том числе:

— разработка опытно-промышленного технологического регламента;

— документации технического проекта;

— технической документации (конструкторской, программной) на вновь создаваемое технологическое оборудование и технологическое программное обеспечение.

3. Лабораторная реализация разрабатываемой технологии, в том числе:

— изготовление макетов, экспериментальных образцов технологического оборудования;

— программная реализация экспериментальных образцов технологического программного обеспечения;

— наработка образцов (партий) вещества (материала, полуфабриката) в условиях лабораторной реализации разрабатываемой технологии.

4. Проведение исследовательских испытаний разрабатываемой технологии в соответствии с Программой, в том числе:

— исследование технических условий, технологических режимов реализованной технологии, норм по обеспечению технологических процессов;

— исследование возможностей используемого технологического оборудования;

— наработка пробных образцов (партий) вещества (материала, полуфабриката);

— аналитические исследования свойств вещества (материала, полуфабриката) получаемого по разрабатываемой технологии.

5. Разработка Программы и методик предварительных испытаний.

Этап 3. Разработка рабочей технической документации	:

1. Разработка технической документации (технологической, конструкторской, программной, эксплуатационной на вновь создаваемое технологическое оборудование и технологическое программное обеспечение) в соответствии с согласованным Перечнем.

2. Программная реализация нестандартного технологического программного обеспечения.

3. Подготовка технологического оборудования к опытной эксплуатации, в том числе:

— закупка и монтаж стандартного технологического оборудования;

— изготовление опытных образцов нестандартного технологического оборудования;

— инсталляция и отладка технологического программного обеспечения;

— пусконаладочные работы технологического оборудования (технологической линии) в целом.

4. Проведение предварительных испытаний разрабатываемой технологии в соответствии с Программой, в том числе:

— наработка и аналитические исследования пробных образцов (партий) вещества (материала, полуфабриката);

— аналитические исследования пробных образцов (партий) вещества (материала, полуфабриката).

5. Разработка Программы и методик опытной эксплуатации.

Этап 4. Опытная эксплуатация:

1. Проведение опытной эксплуатации в соответствии Программой.

2. Корректировка технической документации, доработка технологического оборудования, технологического программного обеспечения по результатам опытной эксплуатации,

3. Разработка Программы и методик государственных приемочных (опытно-промышленных) испытаний.

4. Присвоение технической документации литеры «О».

Этап 5. Опытно-промышленные (государственные) испытания:

1. Проведение государственных приемочных (опытно-промышленных) испытаний.в соответствии с Программой.

2. Корректировка технической документации по результатам государственных приемочных (опытно-промышленных) испытаний.

3. Присвоение технической документации литеры «О1», утверждение ТУ на вещество (материал, полуфабрикат), изготавливаемый по разработанной технологии.

13.2 Сроки исполнения и финансирование по этапам

(Обязательный подраздел. Редактирование не допускается)

Наименование этапов, содержание выполняемых работ, перечень документов, разрабатываемых на этапах выполнения ОКР/ОТР, сроки исполнения и контрактная цена приведены в календарном плане (приложение к государственному контракту).

14 Порядок приемки этапов ОКР/ОТР

(Обязательный раздел. Редактирование не допускается)

Сдача и приемка выполненных работ (этапов работ) осуществляется в порядке, установленном актами [наименование государственного заказчика], в том числе в соответствии с "Регламентом приемки выполненных работ (этапов работ) по государственным контрактам, заключенным в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2012 годы»", и в соответствии с требованиями настоящего технического задания.

ЧАСТНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № […]

на разработку [наименование нестандартного технологического оборудования]

к

ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ

на выполнение опытно-конструкторской работы

(опытно-технологической работы) по теме

«____________________________________________»

(Для разработки данного ЧТЗ рекомендуется использовать Инструкцию по заполнению технического задания из состава Заявки на формирование на 2010 год тематики и объемов финансирования работ по программным мероприятиям 2.2-2.6 в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2012 годы» (для опытно-конструкторских работ, направленных на создание новых видов продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления))

1 Наименование и назначение оборудования

1.1 Разрабатываемый[-ая, -ое] [полное наименование единицы НТО] (далее – (для дальнейшего использования в тексте ЧТЗ рекомендуется ввести либо сокращенное наименование НТО, либо аббревиатуру, либо, использовать слово Изделие)) предназначен[-а, -о] для применения в составе технологического оборудования технологического процесса [полное наименование технологии или технологического процесса], разрабатываемой[-ого] по техническому заданию по теме "[…]" (указывается тема работы в точном соответствии с п. 1.6. Пояснительной записки настоящей заявки).

1.2 На разрабатываемом[-ой] [сокращенное наименование единицы НТО или аббревиатура] должен[-а, -о] подлежат выполнению следующие производственные функции и технологические операции:

1) [наименование производственной функции/технологической операции 1];

2) [наименование производственной функции/технологической операции 2];

[…])[…]

…

2 Технические требования

2.1 Состав оборудования

(Перечисляются основные составные части единицы разрабатываемого нестандартного технологического оборудования (далее – НТО), а также при необходимости указывается назначение составных частей.

При определении состава НТО следует руководствоваться ГОСТ 2.101-68 и ГОСТ 2.711-82

В соответствии с ГОСТ 18322-78 комплект ЗИП - запасные части, инструменты, принадлежности и материалы, необходимые для технического обслуживания и ремонта изделий и скомплектованные в зависимости от назначения и особенностей использования. К принадлежностям могут относиться контрольные приборы, приспособления, чехлы, буксирные тросы и т.д.).

В состав разрабатываемого[-ой] [сокращенное наименование единицы НТО или аббревиатура] должны входить:

1) [наименование составной части 1], (при необходимости указывается конкретное назначение составной части) предназначенный[-ая, ое] для […];

2) [наименование составной части 2], (при необходимости указывается конкретное назначение составной части) предназначенный[-ая, ое] для […];

[_) …]

…

[_)] эксплуатационная документация;

[_)] комплект монтажных частей;

[_)] запасное имущество и принадлежности (ЗИП-[О, Г]) (при необходимости);

(Вид комплекта ЗИП – одиночный (О) или групповой (Г) – устанавливаются в подразделе 2.7.3 настоящего ЧТЗ)

[_)] тара и упаковка. (Требования к таре и упаковке устанавливаются в подразделе 2.9 настоящего ЧТЗ)

2.2 Требования к показателям назначения

(Требования должны быть сформулированы четко, исключая возможность их неоднозначного толкования и субъективной оценки качества продукции.

Величины, определяющие требования и технические характеристики продукции, указываются с допускаемыми отклонениями или оговариваются их максимальные или минимальные значения.

Статистические параметры задаются с указанием уровня вероятности, которому соответствует данное значение параметра.

Если значения показателей, определяющих основные функциональные и технические характеристики (параметры) изделия в соответствии с его целевым назначением, указываются только в этом подразделе ЧТЗ, то в других подразделах на эти показатели могут даваться ссылки без повторения их значений)

2.2.1 Выполняемые функции

(Устанавливаются требования к функциональным характеристикам (параметрам), обеспечивающим выполнение НТО своих функций в заданных условиях применения и эксплуатации, в том числе с учетом аварийных ситуаций

2.2.2 Нормы и количественные показатели

(Устанавливаются требования к показателям, определяющим эффективность НТО (точность выполнения операций, диапазон, производительность и т.п.))

2.2.3Технические характеристики (параметры)

(Устанавливаются требования к техническим характеристикам (параметрам) создаваемого НТО (мощность, производительность, удельные расходы сырья, энергоносителей и т. п.), обеспечивающим выполнение возложенных на НТО задач)

2.2.4Требования к порядку и способам взаимодействия с сопрягаемыми объектами

(Устанавливаются требования к порядку и способам взаимодействия с сопрягаемыми объектами, параметрам воздействий, поступающим на сопрягаемые объекты от создаваемого НТО или поступающим на создаваемое НТО от сопрягаемых объектов, а также основные технические параметры энергоносителей)

2.2.5 Требования к совместимости.

(Устанавливаются требования к функциональной, геометрической, биологической, электромагнитной, электрической, прочностной, технологической, метрологической, диагностической, организационной, информационной и другим видам совместимости)

2.3 Требования к электропитанию

(Термины и определения по ГОСТ 23875-88)

2.3.1 Электропитание разрабатываемого[-ой] [сокращенное наименование единицы НТО или аббревиатура] должно осуществляться от […] (указывают источники электропитания разрабатываемого НТО при эксплуатации и применении. Приводят величины напряжения, частоты переменного тока, допустимые колебания напряжения и частоты и др.)

2.3.2 Потребляемая мощность в рабочем режиме должна составлять […] (указать значение) […] (указать единицу измерения), не более.

[2.3.3 …]

2.4 Требования надежности

(Термины и определения по ГОСТ 27.002-89, ГОСТ 27.003-90 )

2.4.1 Надежность разрабатываемого[-ой] [сокращенное наименование единицы НТО или аббревиатура] должна соответствовать надежности разрабатываемой[-ого] [сокращенное наименование ТП, либо аббревиатура] и обеспечивать достижения заданных показателей качества намечаемой к выпуску продукции.

2.4.2 Разрабатываемый[-ая, -ое] [сокращенное наименование единицы НТО или аббревиатура] должен[-на, -но] удовлетворять следующим требованиям:

1) ресурс между средними (капитальными) ремонтами […] (указать значение) […] (указать единицу измерения), не менее;

2) ресурс до списания […] (указать значение) […] (указать единицу измерения), не менее;

3) срок службы между средними (капитальными) ремонтами […] (указать значение) […] (указать единицу измерения), не менее;

4) срок службы до списания […] (указать значение) […] (указать единицу измерения), не менее.

5) коэффициент технического использования […] (указать значение), не менее.

2.4.3 Отказом разрабатываемого[-ой] [сокращенное наименование единицы НТО или аббревиатура] считают:

[1) …]

[2) …]

[3) …]

2.4.4 Предельным состоянием разрабатываемого[-ой] [сокращенное наименование единицы НТО или аббревиатура] считают:

[1) …]

[2) …]

[3) …]

…

2.4.5 Подтверждение требований п.п. 2.4.1…2.4.4 настоящего технического задания проводится расчетным методом в соответствии с ГОСТ 27.301-95 - на этапе разработки [сокращенное наименование единицы НТО или аббревиатура].

2.5 Конструктивные требования

(Устанавливают конструктивные требования, предъявляемые к НТО в форме конкретных конструктивных решений, обеспечивающих наиболее эффективное выполнение НТО его функций, в том числе:

- предельно допустимые массу и габаритные размеры;

- обеспечение внешних связей и взаимодействие с другими единицами НТО, их совместимость, взаимозаменяемость, направления вращения, направления движения и т.п.;

- конструкционные материалы, виды покрытий (металлические и неметаллические) и их функциональное назначение (защита от коррозии и т.п.);

- требования исключения возможности неправильной сборки и неправильного подключения кабелей, шлангов и других ошибок обслуживающего персонала во время технического обслуживания и ремонта;

- требования по установке закладных изделий, настилов, ограждений;

- требования к расположению обслуживающих площадок, ограждений и других металлоконструкций;

- требования по нагрузкам на фундамент;

- требования по условиям крепления оборудования к фундаментам (фундаментные болты, закладные изделия и др.);

- требования к обозначению и привязке фундаментных болтов к оборудованию;

- требования по оснащению опорных частей оборудования конструктивными элементами, уменьшающими воздействие оборудования на фундаменты (виброизоляторы, специальные опоры и др.);

- требования к конструкции комплектных блоков, обеспечивающие:

- компактное расположение оборудования в блоке при минимальном количестве сборочных единиц, входящих в состав блока;

- максимальную массу блока, исходя из габаритов железнодорожного, водного, автомобильного транспорта, а также обеспечение жесткости конструкции;

- наличие на оборудовании выносных баз для выверки и обеспечения проектной точности установки оборудования;

- доступность мест соединения сборочных единиц для механизации работ и контроля качества соединения;

- разработку блоков совместно с входящими в них комплектующими изделиями (электродвигателями, приборами и средствами автоматизации, трубопроводами и обслуживающими металлоконструкциями);

- наличие в блоке обслуживающих конструкций и возможность использования этих конструкций для безопасного производства работ при установке оборудования в проектное положение.

- требования к монтажной оснастке оборудования (специальным монтажным приспособлениям, подъемным и захватывающим устройствам и другим приспособлениям, необходимым для транспортировки, разгрузки и монтажа негабаритных и тяжеловесных блоков оборудования

и т.п.)

(При необходимости уточнения конструктивных требований на последующих этапах ОКР/ОТР допускается дополнять подраздел фразой:

"Значения […] (приводится перечень конструктивных требований, требующих уточнения) уточняются в процессе разработки изделия на этапе […] (указывается этап ОКР/ОТР) и согласовываются с […] (приводится наименование организации, с которой требуется согласование)"

2.6 Требования по эргономике и технической эстетике

(Термины, определения, показатели и параметры согласно комплексу стандартов Система "человек - машина", ГОСТ 12.2.049-80, ГОСТ 29.05.002-82, ГОСТ 20.39.108-85, ГОСТ Р 50949-2001, ГОСТ Р 50948-2001, ГОСТ 27833-88, ГОСТ 29149-91.

Устанавливают эргономические требования к организации и средствам деятельности человека-оператора: к распределению функций, алгоритмам работы операторов, способам решения поставленных задач, циклограммам деятельности, режиму труда и отдыха, средствам отображения информации, организации рабочего места и т.д.

Устанавливают требования по технической эстетике, определяющие композиционную целостность, информационную выразительность, рациональность формы и культуру производственного выполнения создаваемого НТО)

2.7 Требования к эксплуатации, удобству технического обслуживания и ремонта

(В подразделе устанавливаются требования к условиям эксплуатации (рабочие и предельные), при которых изделие не должно разрушаться и должно нормально функционировать, а отклонение величин, определяющих технические показатели изделия, не должно превышать заданных; требования к изделию и его параметрам, определяемые спецификой условий эксплуатации, а также требования к техническому обслуживанию и ремонту изделия)

2.7.1 Требования к стойкости к внешним воздействующим факторам

(Термины и определения по ГОСТ 26883-86, ГОСТ 21964-76. Параметры и показатели по ГОСТ 15150-69, ГОСТ 17516.1-90, ГОСТ 14254-96, ГОСТ 15543.1-89, ГОСТ 30631-99.

В зависимости от вида и назначения НТО устанавливаются:

- вид климатического исполнения НТО и, при необходимости, требования к НТО в части воздействия климатических условий (диапазон колебаний температуры, влажности и атмосферного давления, защищенность от пыли, воды, брызг воды и т.д.);

- группа механического исполнения НТО и, при необходимости, требования к НТО в части воздействия механических нагрузок (вибрационных, ударных, скручивающих, ветровых.

В случае необходимости, устанавливаются требования к стойкости НТО к другим внешним воздействующим факторам: биологическим, специальных сред, термическим, электромагнитных полей)

2.7.1.1 Разрабатываемый[-ая, -ое] [сокращенное наименование единицы НТО или аббревиатура] должен[-на, -но] соответствовать группе климатического исполнения […] (указать обозначение группы исполнения) по ГОСТ 15150-69 [ГОСТ 15543.1-89].

2.7.1.2 Разрабатываемый[-ая, -ое] [сокращенное наименование единицы НТО или аббревиатура] должен[-на, -но] соответствовать группе механического исполнения […] (указать обозначение группы исполнения) по ГОСТ 30631-99 [ГОСТ 17516.1-90].

[2.7.1….] […]

…

2.7.2 Требования к эксплуатационным показателям

(Устанавливаются требования:

- по эксплуатационным и дежурным режимам;

- по времени непрерывной или циклической работы;

- по условиям эксплуатации в аварийных ситуациях;

- к видам обслуживания изделия (постоянно, периодически или без обслуживания) и к условиям, объему и периодичности технического обслуживания и обязательных проверок;

- к оснащению НТО электроприводами, бесконтактными приборами, датчиками, регуляторами, программируемыми контроллерами, обеспечивающими автоматическое управление механизмами и технологическими операциями в заданной последовательности, а также требования по установке встроенных средств технического диагностирования для оценки технического состояния элементов оборудования и прогнозирования сроков его отказа;

- к возможности перехода к ручному управлению при ремонтных и пуско-наладочных работах)

[2.7.2….] Гарантийный срок разрабатываемого[-ой] [сокращенное наименование единицы НТО или аббревиатура] должен составлять […] (указать значение) […] (указать единицу измерения), не менее.

2.7.3 Требования по ремонтопригодности

(Термины, определения и показатели по ГОСТ 2.602-95, ГОСТ 21623-76, ГОСТ 23660-79, ГОСТ 2.604-2000, ГОСТ 28.001-83.

Устанавливают требования:

- по удобству ремонта в условиях эксплуатации, сборки и разборки при техническом обслуживании, доступности к отдельным составным частям при выполнении этих операций без демонтажа других составных частей;

- к составу инструментов и приспособлений для проведения технического обслуживания и ремонта)

[2.7.3….] Требования к ЗИП

(Устанавливают исходные данные для расчёта ЗИП: состав, стратегия пополнения, доставки ЗИП и т.п. Требования к ЗИП уточняются на этапе технического проекта. Справочно - ОСТ 45.66-96)

2.8 Требования безопасности

(Термины, определения, параметры и показатели по ГОСТ ССБТ (серия 12), ГОСТ Охрана природы (серия 17), соответствующие тематике ОКР/ОТР, ГОСТ ИСО/ТО 12100-1-2001, ГОСТ ИСО/ТО 12100-2-2002, ГОСТ 12.3.002-75(2000), ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ Р 12.3.047-98, ГОСТ 3.1120-83, ГОСТ 30772-2001, ГОСТ Р ИСО 14031-2001, РД 09-251-98, СП 2.2.2.1327-03.

Устанавливаются требования:

- по безопасности при монтаже, эксплуатации, обслуживании и ремонте (от воздействия электрического тока, теплового воздействия, высокочастотных полей, ядовитых и взрывчатых паров, пыли и газов, акустических шумов и т.п.

- по обеспечению охраны окружающей среды при производстве, эксплуатации, транспортировании, хранении, утилизации продукции)

2.8.1 Требования к эксплуатационной безопасности

(Устанавливаются требования:

- к применению встроенных в НТО средств защиты работающих (ограждений, экранов и др.), а также средств информации, предупреждающих о возникновении опасных (в том числе пожаро- и взрывоопасных) ситуаций и аварийное отключение оборудования;

- к применению средств механизации, автоматизации, дистанционного управления и контроля при наличии опасных и вредных производственных факторов;

- к герметизации НТО от выделения вредных веществ и своевременного удаления их из рабочей зоны;

- к защите персонала от действия опасных и вредных производственных факторов, сопутствующих принятой технологии или возникающих при нарушении технологического процесса;

- к сигнальной окраске оборудования и знакам безопасности;

- к снижению уровня вредных факторов до величины, установленной санитарными нормами;

- к защите оборудования от перегрузок и ошибочных действий обслуживающего персонала;

- к защите оборудования и коммуникаций от распространения пламени и от разрушения при взрыве (установка клапанов, мембран и других огнепреграждающих устройств);

- к электростатической искробезопасности;

- к обеспечению возможности прохода и доступа к механизмам для обслуживания за счет устройства площадок, лестниц и переходных мостиков)

2.8.2 Требования к экологической безопасности

(Устанавливаются требования к охране атмосферного воздуха, воды и почвы от выбросов загрязняющих веществ, в том числе:

- к снижению уровня шума и вибрации;

- к наличию встроенных местных отсосов и устройств для отвода газо-пылевыделений, протечек жидкостей и встроенных устройств газопылеочистки;

- к предотвращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и водоемы в аварийных ситуациях и к ликвидации их последствий;

- по регулированию выбросов (режимов работы оборудования) в периоды неблагоприятных метеорологических условий)

2.9 Требования к упаковке и маркировке

2.9.1 Требования к упаковке

(Термины, определения, требования по ГОСТ 23170-78, ГОСТ 2.114-95, ГОСТ 23216-78, ГОСТ 24686-81.

Приводят требования к таре и упаковке, способу и возможным вариантам упаковки в зависимости от сроков и условий хранения и транспортирования)

2.9.2 Требования к маркировке

(Термины, определения, требования по ГОСТ 26828-86, ГОСТ 14192-96, ГОСТ Р 51474-99.

Приводят требования к маркировке (с учетом требований пригодности к монтажу), наносимой на изделия и тару (место нанесения, способ нанесения, требования к качеству маркировки, содержанию предупредительных и указательных подписей, в том числе:

- обозначение сборочных единиц (для негабаритных в сборе блоков);

- места строповки;

- центр тяжести;

- базовые поверхности для выверки;

- стрелку, указывающую направление вращения (движения);

- массу блока или сборной единицы)

[2.9.2….] Маркировка должна выполняться на нерабочих поверхностях оборудования способами, обеспечивающими четкость надписи и ее сохранность на весь период хранения и монтажа.

[2.9.2….] Монтажные и сборочные риски должны быть обведены яркой несмываемой краской.

2.9.3 Требования к консервации, хранению и транспортированию

(Термины, определения, требования по ГОСТ 15150-69, ГОСТ 23216-78, ГОСТ 51908-2002.

Устанавливаются требования по условиям и срокам хранения в различных условиях.

Устанавливаются виды транспортных средств, на которых возможна перевозка НТО, требования по условиям транспортирования и допустимым механическим и климатическим воздействиям при транспортировании)

3 Требования к метрологическому обеспечению

(В соответствии с ГОСТ-серия 8, в том числе ГОСТ 8.009-84, ПР 50.2.009-94, ГОСТ 26656-85, РМГ 63-2003.

Основной задачей метрологического обеспечения является обеспечение достоверных результатов измерения технологических и энергетических параметров для надлежащего контроля качества сырья, материалов и готовой продукции, а также точного учета расхода материалов и энергии.

Устанавливаются требования:

- к оптимальной номенклатуре контролируемых параметров и периодичности их измерений;

- к регистрации основных технологических и энергетических параметров в нормальных режимах работы, а также необходимых для анализа параметров в аварийных ситуациях;

- к технологически допустимым пределам погрешностей измерений контролируемых параметров и пределам запаздывания информации;

- к обеспечению единства и требуемой точности измерений, а также единообразию средств измерений с максимально возможным сокращением парка приборов за счет централизации контроля и использования вычислительной техники;

- к возможности поверки встроенных в оборудование датчиков и приборов без их демонтажа;

- по поддержанию заданных режимов работы оборудования посредством использования средств измерений и вычислительной техники;

- к метрологической экспертизе технической документации и средств измерений).

3.[...] На этапе[-ах] […] (указать наименование или порядковые номера этапа(-ов) работ) должна быть проведена метрологическая экспертиза технической документации в соответствии с требованиями РМГ 63-2003. Документы по результатам метрологической экспертизы должны быть оформлены установленным порядком и включены в состав отчетной документации, предъявляемой Заказчику.

4 Требования к испытаниям

(Термины, определения, требования по ГОСТ 16504-81, ГОСТ 15.005-86, ГОСТ 15.309-98)

Устанавливаются требования:

- о необходимости разработки макетов НТО и его составных частей;

- к виду и количеству испытаний разрабатываемого НТО;

- к количеству опытных (головных) образцов изделия, предназначенных для проведения испытаний;

- по разработке средств для обеспечения испытаний образца НТО)

4.1.[_] Для подтверждения и проверки выбранных конструктивно-схемных, конструктивно-технологических и технических решений, а также требований надежности и других, предъявляемых к разрабатываемому[-ой] [сокращенное наименование единицы НТО или аббревиатура], его составным частям (сборочным единицам) должны быть изготовлены и испытаны следующие макеты:

1) на этапе [наименование или номер этапа работ]:

а) макет [наименование составной части 1];

б) макет [наименование составной части 2];

[…]

…

[…]) на этапе [наименование или номер этапа работ]:

а) макет [наименование составной части 1];

б) макет [наименование составной части 2];

[…]

…

4.1.[_] На этапе [наименование или номер этапа работ] должна быть произведена контрольная сборка и обкатка [опытного/головного] образца [сокращенное наименование единицы НТО или аббревиатура].

4.1.[_] Для подтверждения соответствия разрабатываемого [сокращенное наименование единицы НТО или аббревиатура] требованиям настоящего технического задания и нормативно-технической документации должны быть проведены приемо-сдаточные испытания (приемочный контроль) [опытного/головного] образца в соответствии с действующими стандартами или типовыми программами и методиками испытаний, относящимся к данному виду (группе) продукции. При их отсутствии или недостаточной полноте испытания проводят по программе и методике, подготовленной Исполнителем и согласованной с Заказчиком.

ЧАСТНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № […]

на разработку [наименование технологического программного обеспечения]

к

ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ

на выполнение опытно-конструкторской работы

(опытно-технологической работы) по теме

«____________________________________________»

(Для разработки данного ЧТЗ рекомендуется использовать Инструкцию по заполнению технического задания из состава Заявки на формирование на 2010 год тематики и объемов финансирования работ по программным мероприятиям 2.2-2.6 в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2012 годы» (для опытно-конструкторских работ, направленных на создание программы или программного изделия для вычислительных машин, комплексов и систем независимо от их назначения и области применения))

1 Наименование и назначение технологического программного обеспечения

Разрабатываемое [полное наименование технологического программного обеспечения] (далее – (для дальнейшего использования в тексте ЧТЗ рекомендуется ввести либо сокращенное наименование ПО, либо аббревиатуру, либо использовать слово Изделие)) предназначено для обеспечения выполнения технологического процесса [полное наименование технологии или технологического процесса], разрабатываемой[-ого] по техническому заданию по теме "[…]" (указывается тема работы в точном соответствии с п. 1.6 Пояснительной записки настоящей заявки).

2 Технические требования к программе или программному комплексу

(В соответствии с ГОСТ Р 51904-2002, ГОСТ 19.001-77, ГОСТ 19.101-77, ГОСТ 19.106-78, ГОСТ 19.201-78, ГОСТ 19.301-79, ГОСТ 19.402–78, ГОСТ 19.701-90, ГОСТ 28388-89, ГОСТ Р ИСО/МЭК 12119-2000, ГОСТ Р 8.654-2009.

Состав требований к разрабатываемому ПО, включаемых в данный раздел ТЗ, устанавливают в зависимости от вида, назначения, специфических особенностей и условий функционирования конкретного ПО, основываясь на действующей НТД, определяющей требования к ПО соответствующего вида)

2.1 Состав продукции

(Перечисляются основные программные компоненты (составные части) разрабатываемого ПО, а также, при необходимости, указывается назначение программных компонентов (составных частей).

Указывается, какие программные компоненты (составные части) разрабатываются вновь, какие дорабатываются, какие заимствуются без доработки или являются покупными изделиями)

2.1.1 В состав разрабатываемого [сокращенное наименование ПО или аббревиатура] должны входить:

1) [наименование программного компонента 1], (при необходимости указывается конкретное назначение составной части) предназначенный[-ая, ое] для …;

2) [наименование программного компонента 2], (при необходимости указывается конкретное назначение составной части) предназначенный[-ая, ое] для …;

[...) …]

…

[...)] эксплуатационная документация.

(При необходимости уточнения состава изделия на последующих этапах ОКР/ОТР допускается дополнять подраздел фразой:

2.1.[…] Окончательный состав [сокращенное наименование ПО или аббревиатура] уточняется в процессе разработки и согласовывается с заказчиком на этапе […] (указать наименование этапа) календарного плана.

2.2 Требования к функциональным характеристикам

(Термины и определения по ГОСТ 15971-90, ГОСТ 19781-90.

Устанавливаются требования к составу выполняемых функций, организации входных и выходных данных, временным характеристикам и т.п.)

2.2.1 Требования к составу выполняемых функций

(Автоматическая функция должна обеспечивать выполнение функции без участия человека-оператора.

Автоматизированная функция должна обеспечивать возможность выполнения указанной функции с участием человека-оператора.

Устанавливаются требования к средствам ввода, вывода и отображения информации, к пользовательскому интерфейсу)

2.2.1.1 Разрабатываемое [сокращенное наименование ПО или аббревиатура] должно обеспечивать:

1) [наименование и описание автоматической функции 1];

2) [наименование и описание автоматической функции 2];

[...) …]

2.2.1.2 Разрабатываемое [сокращенное наименование ПО или аббревиатура] должно обеспечивать возможность:

1) [наименование и описание автоматизированной функции 1];

2) [наименование и описание автоматизированной функции 2];

[...) …]

…

2.2.2 Требования к организации входных данных

(Устанавливаются формы (форматы, носители) представления входных данных и языки их описания, используемые в разрабатываемом ПО.

Устанавливаются формы (форматы, носители) представления данных, управляющих процессом функционирования, и языки их описания для разрабатываемого ПО.

Кроме того, устанавливаются (если подобное есть в функциональных требованиях) требования к точности представления входных данных)

Входными данными разрабатываемого [сокращенное наименование ПО или аббревиатура] должны являться:

1) [наименование типа/вида 1 входных данных] в формате […] (указывается формат данных);

2) [наименование типа/вида 2 входных данных] в формате […] (указывается формат данных);

[...) …]

…

2.2.3 Требования к организации выходных данных

(Устанавливаются формы представления выходных данных, обеспечиваемые разрабатываемым ПО.

Устанавливаются требования относительно возможности управления потоком выходных данных в процессе функционирования разрабатываемого ПО.

Кроме того, устанавливаются (если подобное есть в функциональных требованиях) требования к точности получаемых результатов решаемых задач)

Выходными данными разрабатываемого [сокращенное наименование ПО или аббревиатура] должны являться:

1) [наименование типа/вида 1 выходных данных] в формате […] (указывается формат данных);

2) [наименование типа/вида 2 выходных данных] в формате […] (указывается формат данных);

[...) …]

…

2.2.4 Требования к временным характеристикам

(При необходимости, устанавливаются требования к временным характеристикам ПО как по выполнению отдельных функций и операций, так и решению задачи в целом)

2.2.4.1 Разрабатываемое [сокращенное наименование ПО или аббревиатура] должно обеспечивать следующее время выполнения:

1) [наименование выполняемой функции/операции 1] - […] (указать значение) […] (указать единицу измерения), не более;

2) [наименование выполняемой функции/операции 1] - […] (указать значение) […] (указать единицу измерения), не более;

[...) …]

…

[2.2.4.2] Разрабатываемое [сокращенное наименование ПО или аббревиатура] должно обеспечивать время выполнения задачи в целом - […] (указать значение) […] (указать единицу измерения), не более.

2.3 Требования к надёжности

(Термины, определения, показатели и требования по ГОСТ 27.002-89, ГОСТ 24.701-86.

Устанавливаются требования к обеспечению надёжного функционирования разрабатываемого ПО)

2.3.1 Разрабатываемое [сокращенное наименование ПО или аббревиатура] должно удовлетворять следующим требованиям:

1) средняя наработка на отказ […] (указать значение) […] (указать единицу измерения), не менее;

2) средний срок службы […] (указать значение) […] (указать единицу измерения), не менее;

3) вероятность безотказной работы […] (указать значение);

2.3.2 Разрабатываемое [сокращенное наименование ПО или аббревиатура] должно удовлетворять следующим требованиям по времени восстановления после отказа:

1) среднее время восстановления работоспособного состояния после отказа, вызванного неисправностью (сбоем) самого разрабатываемого [сокращенное наименование ПО или аббревиатура] должно составлять […] (указать значение) […] (указать единицу измерения), не более;

2) время восстановления после отказа, вызванного сбоем электропитания технических средств (и/или иными внешними факторами), не фатальным сбоем (не крахом) операционной системы, при условии соблюдения условий эксплуатации технических и программных средств […] (указать значение) […] (указать единицу измерения), не более.

3) время восстановления после отказа, вызванного неисправностью технических средств, фатальным сбоем (крахом) операционной системы, не должно превышать времени, требуемого на устранение неисправностей технических средств и переустановки программных средств.

2.3.3 Критериями отказа и предельного состояния разрабатываемого [сокращенное наименование ПО или аббревиатура] являются:

1) [описание критерия 1 отказа или предельного состояния];

2) [описание критерия 2 отказа или предельного состояния];

[...) …]

…

[2.3….]

…

[2.3….] Подтверждение заданных настоящим техническим заданием требований надежности должно проводится расчетным методом в соответствии с ГОСТ 24.701-86.

2.4 Условия эксплуатации

(Термины, определения, показатели и параметры в соответствии с ГОСТ 15150-69, ГОСТ 23216-78, ГОСТ 51908-2002, ГОСТ 21552-84, ГОСТ 27201-87, ГОСТ 18322-78, ГОСТ 25866-83.

Устанавливаются требования к условиям эксплуатации разрабатываемого ПО, а также виды обслуживания, необходимое количество и квалификация персонала)

2.4.1 Климатические условия эксплуатации

Условия эксплуатации разрабатываемого [сокращенное наименование ПО или аббревиатура] должны соответствовать условиям эксплуатации технических средств, на которые оно устанавливается.

(либо указываются конкретные требования, обусловленные спецификой применения разрабатываемого ПО:)

Разрабатываемое [сокращенное наименование ПО или аббревиатура] должно эксплуатироваться при следующих климатических условиях:

1) [наименование климатического параметра 1] […] (указать значение) […] (указать единицу измерения), [не более; не менее];

2) [наименование климатического параметра 2] […] (указать значение) […] (указать единицу измерения), [не более; не менее];

[...) …]

…

2.4.2 Требования к видам обслуживания

Виды и периодичность обслуживания разрабатываемого [сокращенное наименование ПО или аббревиатура] должны соответствовать следующим требованиям […] (устанавливаются конкретные требования, обусловленные спецификой применения разрабатываемого ПО)

2.4.3 Требования к численности и квалификации персонала

Разрабатываемое [сокращенное наименование ПО или аббревиатура] должно обслуживаться персоналом в количестве и с квалификацией, указанными в таблице […]:

Таблица […]

| № п/п | Наименование должности, специальности, профессии | Количество | Требуемая квалификация |
| --- | --- | --- | --- |

2.5 Требования к составу и параметрам технических средств

(Указывается необходимый состав технических средств с указанием их технических характеристик на которых должно функционировать разрабатываемое ПО)

2.5.1 Разрабатываемое [сокращенное наименование ПО или аббревиатура] должно функционировать на следующих технических средствах:

1) [наименование вида технического средства 1] с параметрами не хуже:

а) [наименование параметра 1] [количественная и/или описательная характеристика параметра 1];

б) [наименование параметра 2] [количественная и/или описательная характеристика параметра 2];

[...) …]

…

2) [наименование вида технического средства 2] с параметрами не хуже:

а) [наименование параметра 1] [количественная и/или описательная характеристика параметра 1];

б) [наименование параметра 2] [количественная и/или описательная характеристика параметра 2];

[...) …]

…

(либо, если разрабатываемое ПО состоит из программных средств (компонентов), устанавливаемых раздельно (клиентская часть, серверная часть, отличающиеся по функциям автоматизированные рабочие места и т.п.) - указывается состав технических средств для каждой части)

[2.5.1] Разрабатываемый[-ая, -ое] [наименование программного компонента (составной части) 1] должен[-на, -но] функционировать на следующих технических средствах:

1) [наименование вида технического средства 1] с параметрами не хуже:

а) [наименование параметра 1] [количественная и/или описательная характеристика параметра 1];

б) [наименование параметра 2] [количественная и/или описательная характеристика параметра 2];

[...) …]

…

2) [наименование вида технического средства 2] с параметрами не хуже:

а) [наименование параметра 1] [количественная и/или описательная характеристика параметра 1];

б) [наименование параметра 2] [количественная и/или описательная характеристика параметра 2];

[...) …]

…

[2.5….] Разрабатываемый[-ая, -ое] [наименование программного компонента (составной части) 2] должен[-на, -но] функционировать на следующих технических средствах:

1) [наименование вида технического средства 1] с параметрами не хуже:

а) [наименование параметра 1] [количественная и/или описательная характеристика параметра 1];

б) [наименование параметра 2] [количественная и/или описательная характеристика параметра 2];

[...) …]

…

2) [наименование вида технического средства 2] с параметрами не хуже:

а) [наименование параметра 1] [количественная и/или описательная характеристика параметра 1];

б) [наименование параметра 2] [количественная и/или описательная характеристика параметра 2];

[...) …]

…

2.5.2 Состав и характеристики технических средств, необходимых для обеспечения функционирования разрабатываемого [сокращенное наименование ПО или аббревиатура], должны быть окончательно определены на этапе [наименование или номер этапа календарного плана].

2.6 Требования к информационной и программной совместимости

(Устанавливаются требования к:

- операционным системам, под управлением которых должно функционировать разрабатываемое ПО;

- языкам программирования разрабатываемого ПО и средам разработки;

- сторонним программным средствам. с которыми должно совместно функционировать и взаимодействовать разрабатываемое ПО.

При необходимости устанавливаются требования к защите информации и программ (ГОСТ Р 51275-2006, ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-1-2008, ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-2-2008, ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-3-2008))

2.6.1 Разрабатываемое [сокращенное наименование ПО или аббревиатура] должно функционировать под управлением следующих операционных систем:

1) [наименование операционной системы 1] […] (указывается версия/спецификация/сборка операционной системы);

2) [наименование операционной системы 2] […] (указывается версия/спецификация/сборка операционной системы);

[...) …]

…

2.6.2 Для разработки разрабатываемого [сокращенное наименование ПО или аббревиатура] должны использоваться следующие языки программирования, запросов, представления, визуального моделирования:

1) [наименование языка 1] […] (указывается версия/спецификация);

2) [наименование языка 2] […] (указывается версия/спецификация);

[...) …]

…

2.6.3 Для разработки разрабатываемого [сокращенное наименование ПО или аббревиатура] должны использоваться следующие среды разработки:

1) [наименование среды разработки 1] […] (указывается версия/спецификация);

2) [наименование среды разработки 2] […] (указывается версия/спецификация);

[...) …]

…

2.6.4 Разрабатываемое [сокращенное наименование ПО или аббревиатура] должно совместно функционировать и взаимодействовать со следующими сторонними программными средствами:

1) [наименование стороннего программного средства 1] – […] (указывается вид взаимодействия, способ и протокол обмена и т.п.);

2) [наименование стороннего программного средства 2] – […] (указывается вид взаимодействия, способ и протокол обмена и т.п.);

[...) …]

…

2.6.5 Состав и характеристики сторонних программных средств, необходимых для обеспечения функционирования разрабатываемого [сокращенное наименование ПО или аббревиатура], должны быть окончательно определены на этапе [наименование или номер этапа календарного плана].

2.6.6 Разрабатываемое [сокращенное наименование ПО или аббревиатура] должно обеспечивать сохранность информации в случаях:

1) сбоя в аппаратном обеспечении, включая сбои питания;

2) сбоя в программном обеспечении операционной системы.

2.6.7 Должны быть определены критичные к отказам технических средств информационные массивы, требующие применения гарантированных методов и средств обеспечения их целостности и сохранности.

2.6.7 Должны быть разработаны меры по обеспечению требований по информационной безопасности, в том числе защита от несанкционированного доступа.

2.7 Требования к маркировке и упаковке

(Термины и определения по ГОСТ 17527-86, ГОСТ 9127-94, ГОСТ Р 51474-99.

Устанавливаются требования к маркировке программного изделия, варианты и способы упаковки)

2.8 Требования к транспортированию и хранению

(Термины, определения, требования по ГОСТ 15150-69, ГОСТ 23216-78, ГОСТ 51908-2002.

Устанавливаются требования к условиям транспортирования, местам и условиям хранения и складирования, срокам хранения в различных условиях)

2.9 Требования по стандартизации и унификации

(Устанавливаются требования по стандартизации и унификации составных частей разрабатываемого ПО)

2.9.1 Разрабатываемые компоненты разрабатываемого [сокращенное наименование ПО или аббревиатура] должны обеспечивать унификацию функциональных задач, операций и интерфейсов.

[2.9….]

…

3 Требования к проведению испытаний

(Термины, определения, требования по ГОСТ 16504-81, ГОСТ 19.102-77, ГОСТ 19.301-79, ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-99, ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 15271-2002, ГОСТ Р ИСО/МЭК 12119-2000, ГОСТ Р 51904-2002, ГОСТ 28195-99.

Устанавливаются требования:

- к виду и количеству испытаний разрабатываемого ПО;

- по разработке средств для обеспечения испытаний и моделирования образца изделия)

3.1 На всех этапах разработки разрабатываемого [сокращенное наименование ПО или аббревиатура] должна производиться оценка качества программных средств в соответствии с требованиями ГОСТ 28195-99.

3.1.2 Для подтверждения соответствия разрабатываемой продукции требованиям настоящего технического задания и нормативно-технической документации должны быть проведены предварительные (автономные) испытания [опытного/головного] образца по программе и методике, подготовленной Исполнителем.

[3.1.[...] Для обеспечения испытаний должны быть разработаны следующие средства:

1) [наименование испытательного стенда, установки 1], предназначенный для [...] (указывается назначение стенда, установки);

2) [наименование испытательного стенда, установки 2], предназначенный для [...] (указывается назначение стенда, установки);]

Инструкция по заполнению Технико-экономического обоснования сроков и стоимости выполнения работ

Технико-экономическое обоснование сроков и стоимости выполнения работ (далее – ТЭО)  подготавливается в виде электронного документа в текстовом формате (form_3_teo.doc) по приведенной ниже структуре.

При формировании Заявки в электронном виде через Web-интерфейс Системы экспертиз файл с ТЭО размещается в Системе экспертиз.

При формировании Заявки на бумажном носителе файл с ТЭО должен быть записан на стандартном оптическом носителе (CD).

Результирующим документом, разрабатываемым и представляемым Заявителем на основе обоснований, приведенных в настоящей части заявки, должен стать проект календарного плана работ по предполагаемой ОКР/ОТР (форма № 13-тэо) с указанием этапов, содержания, сроков и стоимости планируемых работ. Проект календарного плана должен впоследствии стать основой для формирования конкурсной документации и составной частью государственного контракта.

При расчете трудоемкости, стоимости и эффективности проектов рекомендуется использовать справочные и информационные материалы, расположенные на официальном сайте Программы по адресу в сети Интернет: http://www.fcpir.ru/catalog.aspx?CatalogId=411.

1 Обоснование объема выполняемых работ

В данном подразделе Заявителем должна быть технически обоснована необходимость проведения конкретных работ по этапам ОТР. Форма изложения этих обоснований определяется Заявителем самостоятельно, но в любом случае должны отражать объем планируемых к проведению работ, выраженный в единицах трудоемкости. В этом же разделе Заявителем указывается необходимость изготовления макетов, экспериментальных образцов, стендового оборудования и т.п. и их количество, а также объем (перечень) разрабатываемой технической документации на них.

Процесс выполнения ОТР в общем случае может состоять из следующих этапов:

1. Этап ОТР «Предварительный проект»;

2. Этап ОТР «Технический проект»;

3. Этап ОТР «Разработка технической документации»;

4. Этап ОТР «Опытная эксплуатация»;

5. Этап ОТР «Приемочные испытания».

Определение (установка) трудоемкости по различным работам, проводимым в рамках ОТР по различным работам возможно только в результате анализа состава и объема работ на различных этапах ОТР. Такой анализ строится на рассмотрении целей проведения различных этапов ОТР, и задач, решаемых на этапах работ с последующим (при необходимости) сравнением и оценкой трудоемкости работ.

Этап «Предварительный проект»

Этап «Предварительный проект» аналогично «Техническому проекту» на ОКР проводится с целью установления принципиальных (конструктивных, схемных, программных, технологических и др.) решений по разрабатываемому технологическому процессу, дающих общее представление об условиях, принципах организации различных аппаратных и программных составных частей и технологического процесса в целом, а также о возможности реализации разрабатываемого технологического процесса в различных производственных (промышленных) условиях.

Задача этапа:

1. Обоснование и формулирование назначения и области применения разрабатываемого технологического процесса, основных технических и производственных условий, состава и назначения оборудования, сравнения с существующими аналогичными технологическими процессами.

Этап должен предусматривать следующий состав работ:

| 1. Анализ исходных данных: | — анализ исходных данных в области применения разрабатываемой технологии в сравнения с существующими аналогичными технологиями — анализ исходных технических условий — анализ технологических процессов — анализ состава и назначения технологического (производственного) оборудования и технологического ПО |
| --- | --- |
| 2. Разработка технологических решений. | — разработка вариантов отдельных аппаратных технологических решений; — разработка вариантов программных технологических решений; — обоснование и выбор вариантов технологических решений — проверка разработанных вариантов технологических решений на патентную чистоту |
| 3. Разработка требований к технологическому оборудованию, технологическому ПО | — разработка Перечня технологического оборудования — разработка технических требований к технологическому оборудованию — разработка структуры технологического программного обеспечения — разработка требований к технологическому программному обеспечению. |
| 4. Разработка ТЗ по созданию нестандартного технологического оборудования, технологического программного обеспечения. | — разработка проектов ТЗ по созданию нестандартного технологического оборудования; — разработка проектов ТЗ по созданию нестандартного технологического программного обеспечения; |
| 5. Проведение расчетов качественных показателей разрабатываемой технологии: | — на результативность (подтверждающих количественные и качественные характеристики изготовленного по разрабатываемой технологии вещества (материала, полуфабриката и т.п.) — на надежность (подтверждающих устойчивость, управляемость разрабатываемой технологии (технологического процесса); — экономических показателей (стоимости организации технологического процесса в различных производственных условиях, экономической эффективности от внедрения в народное хозяйство и др.). |
| 6. Разработка Перечня технической документации | — разработка перечня технологической документации — разработка перечня конструкторской документации — разработка перечня программной документации |
| 7. Разработка технической документации | — разработка технической документации предварительного проекта — разработка (доработка) лабораторного технологического регламента. |

Этап «Технический проект»

Этап «Технический проект» по ОТР в значительной степени схож с аналогичным этапом на ОКР, проводится с целью выявления окончательных технических решений по разрабатываемой технологии, дающих полное представление о принципиальных технологических решениях, о составе технологического оборудования и технологического программного обеспечения. При необходимости этап разработки ТП при выполнении ОТР может предусматривать разработку нескольких вариантов разработки технологии или ее составных частей. В этом случае оптимальный вариант выбирают исполнитель ОТР и заказчик по результатам приемки ТП.

Перечень работ на этапе технического проектирования в значительной степени схож с аналогичным этапом на ОКР, но отличительной особенностью является их направленность на разработку не образца продукции, а некого процесса (технологии) получения вещества, материала (изготовления полуфабриката и т.п.)..

Перечень работ:

| 1. Разработка Технического проекта технологического процесса | — окончательный выбор отдельных технологических (технических) решений по обеспечению технологического процесса (по каждому технологическому компоненту); — описание технических условий по обеспечению технологического процесса; — операционное описание технологического процесса; — разработка проекта технических условий на вещество (материал, полуфабрикат), изготавливаемого по разрабатываемой технологии; |
| --- | --- |
| 2. Разработка технической документации в соответствии с Перечнем, в том числе: | — разработка опытно-промышленного технологического регламента; — разработка документации технического проекта технологического процесса — разработка документации технического проекта по изготовлению нестандартного — технологического оборудования (на каждый аппаратный компонент); — разработка документации технического проекта по созданию нестандартного технологического программного обеспечения (ПО, ПК); — разработка программ и методик макетных испытаний, исследовательских испытаний макетов, экспериментальных образцов нестандартного технологического оборудования и технологического программного обеспечения, а также аналитических исследований свойства вещества (материала, полуфабриката) получаемого по разрабатываемой технологии (на каждую Программу). — разработка программ и методик предварительных испытаний разрабатываемой технологии |
| 3. Лабораторная реализация разрабатываемой технологии, в том числе: | — изготовление макетов реализации отдельных технологических решений (на каждые макет); — изготовление экспериментальных образцов разрабатываемого нестандартного технологического оборудования (для каждого аппаратного компонента); — программная реализация экспериментальных образцов технологического программного обеспечения; — лабораторная реализация технологического процесса в целом |
| 4. Проведение исследовательских испытаний разрабатываемой технологии в соответствии с разработанными Программами | — проведение макетных, исследовательских испытаний отдельных технологических решений в соответствии — проведение исследовательских испытаний экспериментальных образцов нестандартного технологического оборудования, исследование возможностей используемого технологического оборудования; — проведение исследовательских испытаний экспериментальных образцов нестандартного технологического ПО (ПК); — изготовление образцов (партий) вещества (материала, полуфабриката) в условиях лабораторной реализации разрабатываемой технологии. — исследование технических условий, технологических режимов реализованной технологии, норм по обеспечению технологических процессов; — аналитические исследования свойств вещества (материала, полуфабриката) получаемого по разрабатываемой технологии. |

###### Этап «Разработка рабочей технологической документации»

Этап «Разработка рабочей технологической документации» проводится с целью получения комплекта технической документации, позволяющей в условиях опытного производства реализовать разрабатываемую технологию (организовать технологический процесс) для изготовления опытных образцов (опытной партии) продукции (вещества, материала), которую планируется производить по разрабатываемой технологии (технологическому процессу).

Задачи этапа:

— выполнение работ, необходимых для обеспечения предъявляемых к разрабатываемой технологии требований и позволяющих получить документальное представление технических, технологических и организационных решений, заложенных в основу разрабатываемой технологии, состава и конструкции технологического оборудования, состава и структуры технологического программного обеспечения;

— разработка комплекта рабочей технической документации (конструкторской, программной, технологической) для опытной реализации разрабатываемой технологии, изготовления образцов нестандартного технологического оборудования (производственного, стендового, испытательного) программной реализации технологического программного обеспечения. При этом техническая документация, как правило, разрабатывается в объеме, необходимом для постановки технологического процесса в стандартных (опытных) производственных условиях, либо в объеме, установленном требованиями ТЗ, когда речь идет о постановке технологического процесса в специально установленных условиях.

— технологическая и метрологическая экспертиза разработанной ТД;

— проверка реализации в ТД требований по обеспечению необходимого уровня унификации и стандартизации;

— разработка и согласование программы и методик предварительных испытаний опытного образца (опытной партии) продукции (ПМПИ), изготовленной по разрабатываемой технологии (технологическому процессу);

— реализация разрабатываемой технологии в опытно-производственных условиях в соответствии с разработанной документацией;

— оценка соответствия разрабатываемой технологии требованиям технического задания посредством предварительных испытаний;

Одной из задач этапа является разработка технической документации и разработка программных средств. Выполнение этой задачи является важнейшей составляющей, существенно влияющей на объем работ на этом этапе.

Исполнитель самостоятельно определяет состав технической документации исходя из существа объекта ОТР, и ее детализацию. Перечень (комплектность) технической документации согласовывается на первом этапе ОТР. В состав технической документации могут входить конструкторская, программная, эксплуатационная, технологическая документации для создания макетов, прототипов, функциональных моделей и т.п., а также для создания стендов, специального экспериментального оборудования и т.д. Состав, содержание и степень отработки технической документации должны соответствовать.

Особенностью нормирования трудоемкости работ, связанных с разработкой технической документации и программированием, является возможность применения норм времени на разработку технической документации (конструкторской, программной, технологической и т.п.) и на разработку программных средств, установленных различными отраслевыми и государственными стандартами.

Перечень нормативных документов, устанавливающих нормы времени:

1. «Типовые нормы времени на разработку конструкторской документации (проектирования технологического оснащения» (Утв. Пост. Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 17 марта 1986 г. N 93/6-6);

2. «Типовые нормы времени на разработку конструкторской документации» (Утв. Пост. Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 07.08.1986 N 288/18-28);

3. «Укрупненные нормы времени на изготовление и сопровождение программных средств вычислительной техники» (Утв. Пост. Госкомтруда и Секретариата ВЦСПС от 24 сентября 1986 г. № 357/22-19);

4. «Типовые нормы на разработку программных средств вычислительной техники» (Утв. Пр. Госкомитета по ВТ от 01.01.88.)

5. «Межотраслевые укрупненные нормативы времени на разработку конструкторской документации» (Утв. Пост. Минтруда РФ от 14 ноября 1991 г. № 69);

6. «Укрупненные нормы времени на разработку технологической документации» (Утв. Пост. Министерства труда РФ от 21 апреля 1993 г. N 86);

7. «Межотраслевые укрупненные нормы времени на работы с научно-технической документацией в архивах учреждений, организаций и предприятий» (Утв. Пост. Министерства труда Российской Федерации от 10 сентября 1993 г. N 153);

8. ОСТ 4.071.030-2004 «Автоматизированная система управления предприятием. Создание системы. Нормативы трудоёмкости»;

Другой составляющей, влияющей на объем работ на этом этапе, являются работы, связанные с реализацией разрабатываемой технологии в опытных условиях, с изготовлением (производством, сборкой настройкой) образцов аппаратных составных частей не стандартного технологического оборудования и программной реализацией технологического программного обеспечения. Исполнитель самостоятельно определяет необходимость их изготовления, их состав, исходя из их состава определяют перечень и объем работ, связанных с их изготовлением.

Таким образом, типовой состав работ на этапе может быть представлен следующим образом:

| 1. Разработка технической документации | — разработка собственно рабочей технологической документации технологических процессов в соответствии с Перечнем. — разработка рабочей конструкторской документации на вновь создаваемое (не стандартное) технологическое оборудование в соответствии с Перечнем (на каждый аппаратный компонент). — разработка программной документации на вновь создаваемое технологическое программное обеспечение) в соответствии с Перечнем (на каждое ПО, ПК). — разработка программы и методик предварительных испытаний разрабатываемого технологического процесса — разработка программы и методики опытной эксплуатации разрабатываемого технологического процесса |
| --- | --- |
| 2. Программная реализация нестандартного технологического программного обеспечения. | — программная реализация опытных образцов программных компонентов разрабатываемого технологического программного обеспечения — программная реализация опытного образца технологического программного обеспечения в целом (стыковка программных компонентов, отладка ПО) |
| 3. Подготовка технологического оборудования к опытной эксплуатации (опытная реализация), в том числе: | — закупка и монтаж стандартного технологического оборудования; — инсталляция и отладка технологического программного обеспечения на технологическом оборудовании; — пусконаладочные работы технологического оборудования (технологической линии) в целом |
| 4. Проведение предварительных испытаний разрабатываемой технологии в соответствии с Программой | — изготовление пробных образцов (партий) вещества (материала, полуфабриката) в условиях опытной реализации разрабатываемой технологии. — аналитические исследования пробных образцов (партий) вещества (материала, полуфабриката); |

Этап «Опытная эксплуатация»

Этап «Опытная эксплуатация» проводят с целью предварительной оценки соответствия разработанной технологии требованиям ТЗ посредством цекличного изготовления образцов (партии) вещества (материала полуфабриката) по разрабатываемой технологии (технологическому процессу).

Состав работ:

| 1. Проведение опытной эксплуатации в соответствии Программой | — цикличное изготовление образцов (партий) вещества (материала, полуфабриката) в условиях опытной реализации разрабатываемой технологии — исследование (проверка) технических условий, технологических режимов реализованной технологии, норм по обеспечению технологических процессов на соответствие требований ТЗ; — периодические исследования (проверки) образцов (партий) вещества (материала, полуфабриката) на соответствие требований ТУ; |
| --- | --- |
| 2. Корректировка технической документации, доработка технологического оборудования, технологического программного обеспечения по результатам опытной эксплуатации. | — доработка опытных образцов нестандартного технологического оборудования; — доработка опытных образцов программных компонентов разрабатываемого технологического программного обеспечения; — корректировка рабочей технологической документации технологических процессов. — корректировка рабочей конструкторской документации на вновь создаваемое (не стандартное) технологическое оборудование. — корректировка программной документации на вновь создаваемое технологическое программное обеспечение. — корректировка технической документации в части присвоения литеры «О». — разработка программы и методик приемочных (государственных) испытаний |

Трудоемкость проведения опытной эксплуатации определяет ее объем, который должен позволять проверку всех требований установленных ТЗ. Часть требований ТЗ, проверка и подтверждение выполнения которых может занимать значительное время (требования по надежности), могут быть исключены из состава предварительных испытаний и заменены соответствующими экспертно-аналитическими расчетами.

Нормирование трудоемкости работ, связанных с корректировкой рабочей конструкторской (программной) документации, осуществляется Исполнителем на основании применения норм времени на разработку технической документации (конструкторской, программной, технологической и т.п.) и на разработку программных средств, установленных различными отраслевыми и государственными стандартами, рассмотренных выше (см. этап «Разработка рабочей технологической документации»). Однако, учитывая, что в своей основе документация лишь корректируется, а не разрабатывается, при нормировании трудоемкости должен быть учтён «корректировочный» коэффициент, который может быть установлен не выше 0,5 и полная трудоемкость работ по корректировке РКД не должна превышать трудоемкость работ, связанных с ее (РКД) разработкой.

Этап «Проведение приемочных (государственных испытаний)»

Целями этапа проведения приемочных испытаний разработанной технологии являются:

— оценка технических возможностей созданной технологии (технологического процесса), проверка и подтверждение соответствия ее технических характеристик требованиям ТЗ;

— выдача рекомендаций о целесообразности применения разработанной технологии (технологического процесса) в промышленном (серийном) производстве соответствующего вида продукции и о готовности разработанной технической документации к развертыванию промышленного (серийного) производства на основе созданной технологии;

Состав работ:

| 1. Проведение приемочных (государственных) испытаний в соответствии Программой | — изготовление образцов (партий) вещества (материала, полуфабриката) в условиях опытной реализации разрабатываемой технологии — исследование (проверка) технических условий, технологических режимов реализованной технологии, норм по обеспечению технологических процессов на соответствие требований ТЗ; — исследование (проверка) образцов (партий) вещества (материала, полуфабриката) на соответствие требований ТУ |
| --- | --- |
| 2. Корректировка технической документации, доработка технологического ПО по результатам опытной эксплуатации. | — корректировка рабочей технологической документации технологических процессов. — корректировка рабочей конструкторской документации на технологическое оборудование (на каждый аппаратный компонент). — доработка программного обеспечения, корректировка программной документации на технологическое программное обеспечение (на каждое ПО, ПК). корректировка технической документации в части присвоения литеры «О1». |

Трудоемкость проведения приемочных (государственных) испытаний аналогично опытной эксплуатации определяет их объем, который должен предполагать проверку всех требований, установленных ТЗ. Часть требований ТЗ, проверка и подтверждение выполнения которых может занимать значительные ресурсы и время, по согласованию с Заказчиком могут быть зачтены по результатам предварительных испытаний и исключены из состава приемочных (государственных) испытаний.

Нормирование трудоемкости работ, связанных с корректировкой рабочей конструкторской (программной) документации осуществляется Исполнителем на основании применения норм времени на разработку технической документации (конструкторской, программной, технологической и т.п.) и на разработку программных средств, установленных различными отраслевыми и государственными стандартами, рассмотренных выше (см. этап ««Разработка рабочей технологической документации»»). Однако, учитывая, что документация корректируется уже повторно, при нормировании трудоемкости должен быть учтён «корректировочный» коэффициент, который для этапа приемочных (государственных) испытаний может быть установлен не выше 0,2, а полная трудоемкость работ по корректировке РКД не должна превышать трудоемкость работ, связанных с корректировкой РКД на этапе предварительных испытаний.

Анализ и расчет трудоемкости работ должен быть оформлен Заявителем в виде следующей формы № 1-тэо "Расчет плановой трудоемкости" (приведен пример заполнения формы):

Пример

Форма № 1-тэо

Расчет плановой трудоемкости

ОТР «_______________________________________________________________»

| №№ п.п. | Наименование работ | Трудоемкость, чел.-мес. | Трудоемкость, нормо-час. | Заявитель | Сроки выполнения работ |  | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этап 1 Предварительный проект |  |  |  |  | 2 месяца |  |  |
| 1. | Анализ исходных данных ……… |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | проработка результатов предшествующих НИР | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | проработка результатов прогнозирования | 0,5 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | предварительные расчеты | 0,3 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | …………………… | 2 |  |  |  |  |  |
| …. | …………………… | …. |  |  |  |  |  |
| 2. | Разработка, обоснование и выбор вариантов………… |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | …………………… | 0,2 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | …………………… | 0.5 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | …………………… | 0,5 |  |  |  |  |  |
| ….. | …………………… | 1,5 |  |  |  |  |  |
| . | …………………… | …. |  |  |  |  |  |
| 3. | Разработка Перечня и технических требований…..: | 0,7 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | …………………… |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | …………………… | 0,2 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | …………………… | 0.5 |  |  |  |  |  |
| 4. | ………………………. | 0,7 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | …………………………. |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | …………………………. | 0,2 |  |  |  |  |  |
| . | …………………… | …. |  |  |  |  |  |
| . | …………………… | …. |  |  |  |  |  |
|  | Итого по 1-му этапу: | 13,8 |  |  |  |  |  |
| Этап 2 Технический проект |  |  |  |  | 3 месяца |  |  |
| …… | …………………. | … | 150 |  |  |  |  |
| …… | …………………… | … | 200 |  |  |  |  |
| ……. | …………………. | … |  |  |  |  |  |
|  | Итого по 2-му этапу: | … | 350 |  |  |  |  |
| Этап 3 Разработка рабочей технологической документации |  |  |  |  | 3 месяца |  |  |
| …… | …………………… | … | … |  |  |  |  |
| ….... | ………………………. | … | … |  |  |  |  |
| ….... | ………………………. | … | … |  |  |  |  |
|  | Итого по 3-му этапу: | … | 400 |  |  |  |  |
| Этап 4 Опытная эксплуатация |  |  |  |  | 6 месяца |  |  |
| ….... | ………………………. | … |  |  |  |  |  |
| ….... | ………………………. | … |  |  |  |  |  |
| ….... | ………………………. | … |  |  |  |  |  |
|  | Итого по 4-му этапу: | … |  |  |  |  |  |
| Этап 5 Проведение приемочных (государственных) испытаний |  |  |  |  | 2 месяца |  |  |
| ….... | ………………………. | … |  |  |  |  |  |
| ….... | ………………………. | … |  |  |  |  |  |
|  | Итого по 5-му этапу: | … |  |  |  |  |  |
|  | Итого по ОТР: | 32 | 4950 |  |  |  |  |

| Руководитель организации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Экономист |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

Сроки выполнения этапов работ должны быть представлены на основе анализа трудоемкости и количественного состава непосредственных исполнителей ОКР в виде продолжительности этапов работ, указанной в месяцах.

2 Оценка стоимости работы и обоснование объемов финансирования

2.1 Обоснование стоимости выполнения работ за счет средств федерального бюджета

Для обоснования стоимости работ, проводимых в рамках планируемой ОКР Заявителем разрабатывается и представляется расчеты по предполагаемым затратам.

При калькулировании исчисление себестоимости ОКР осуществляется путем обобщения разнородных затрат в стоимостном измерении и их группировки по объектам калькулирования.

Методику калькулирования себестоимости затрат Заявитель определяет самостоятельно, однако, с целью правильной оценки обоснованности предполагаемых затрат и их наглядного представления рекомендуются формы, рассматриваемые далее:

1. Структура цены по ОКР (форма № 2-тэо)

2. Расшифровки к структуре цены:

— по ст.1 Материалы и комплектующие (форма № 3-тэо);

— по ст. 2. Затраты по работам, выполняемым сторонними организациями (форма № 4-тэо);

— по ст. 3.Затраты на заработную плату (форма № 5, 6-тэо);

— по ст. 4.Ззатраты на социальное страхование (форма № 7-тэо);

— по ст. 5. Спецоборудование (форма № 8-тэо);

— по ст. 6.1. затраты на командировки (форма № 9-тэо);

— по ст. 6.2. прочие прямые расходы (форма № 10-тэо);

— по ст. 7. общехозяйственные (не прямые) расходы (форма № 11-тэо).

Структура цены по ОКР (форма № 2-тэо) с обоснованием затрат по статьям являются основными документами, представляющими метод калькулирования затрат. Структура цены может содержать другие обоснованные статьи затрат, не представленные в данных рекомендациях.

Калькуляционные расчеты ведутся в разрезе статей затрат. Специфика производства научно-технической продукции предопределяет особенности состава затрат на ОКР и их содержание.

Таким образом, раздел технико-экономического обоснования должен отражать структуру цены ОКР с обоснованием и приложением расшифровок к статьям затрат, например:

"Модель цены - ориентировочная.

Расходы по статье «Материалы» связаны с изготовлением макетов и опытного образца изделия _____________ и проведением испытаний. (приводятся обоснования количества потребных материалов и комплектующих, в сравнении с аналогами (по возможности). Особо должны быть обоснованы дорогостоящие комплектующие и материалы)

Расходы по статье «Затраты по работам, выполняемым сторонними организациями» связаны с привлечением ООО «______________» для выполнения работ по _________________________ в связи с тем, что ________ (приводится обоснование выполнения работ именно указанной организацией).

Расходы по статье «Спецоборудование» связаны с приобретением уникальной установки для испытаний ______________, а также по изготовлению стенда контроля _______________ для проведения отладки и настройки ________. (приводится информация о назначении спецоборудования и обоснование затрат на его изготовление (приобретение)

Трудозатраты по работам, проводимым в ходе ОКР, рассчитаны исходя из объема задач, поставленных в ТЗ на основе «Типовых норм времени на разработку конструкторской документации» (Утв. Пост. Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 07.08.1986 N 288/18-28) и «Укрупненных норм времени на изготовление и сопровождение программных средств вычислительной техники» (Утв. Пост. Госкомтруда и Секретариата ВЦСПС от 24 сентября 1986 г. № 357/22-19). (Приводятся объем трудозатрат и сведения о количестве непосредственных исполнителей ОКР)

В расчете расходов по оплате труда принят уровень средней заработной платы инженерно технического состава по ЗАО «_____________» в размере ________ рублей, уровень средней стоимости нормо-часа производственного персонала приняты на основе анализа фактически выплаченной в ФГУП «________________» заработной платы основных Заявителей в _____________ (предыдущем) году с учетом коэффициента инфляции _________ (на основе статистических сведений о средней заработной плате по отрасли в _______________ регионе, выписка прилагается.). (Приводятся формула расчета и результаты калькулирования)

Начисления на социальное страхование произведены по тарифам, установленным в соответствии с частью 2 Налогового кодекса РФ и изменениям к нему в размере ______% от расходов на оплату труда.

Накладные расходы в размере ________ руб. установлены методом прямого калькулирования накладных расходов, связанных с проведением ОКР (_____ % от расходов на оплату труда, установлены на основе анализа фактических накладных расходов ФГУП «________________» за ____________ (предыдущий) год).

1.8 По статьям «Прочие расходы» и "Командировочные расходы" затраты не предусмотрены.

Процент рентабельности при калькулировании затрат не учитывался."

Пример

Форма № 2-тэо

СТРУКТУРА ЦЕНЫ выполнения работ по теме: «*********************************************************»

| № п/п | Наименование статей затрат |  |  |  | стоимость (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы и комплектующие |  |  |  | 700,00 |
| 2 | Затраты по работам, выполняемым сторонними организациями |  |  |  | 1500,00 |
| 3 | Затраты на заработную плату работникам, непосредственно занятым при выполнении работ по государственному контракту (сумма подстрок 3.1 и 3.2), в том числе: |  |  |  | 1800,00 |
| 3.1 | - затраты на заработную плату работникам организации-исполнителя занятым по трудовому договору |  |  |  | 1800,00 |
| 3.2 | - затраты на заработную плату работникам, занятым по договорам гражданско-правового характера |  |  |  | 0,00 |
| 4 | Затраты на социальное страхование |  |  |  | 470,00 |
| 5 | Стоимость спецоборудования и специальной оснастки, предназначенных для использования в качестве объектов испытаний и исследований |  |  |  | 550,00 |
| 6 | Прочие прямые расходы, непосредственно связанные с выполнением научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (сумма подстрок 6.1 и 6.2): |  |  |  | 120,00 |
| 6.1 | - затраты на командировки |  |  |  | 50,80 |
| 6.2 | - прочие прямые расходы |  |  |  | 0,00 |
| 7 | Общехозяйственные (непрямые) расходы, непосредственно не связанные с выполнением работ (не более 20% от суммы строк 1, 2, 3, 4, 5, 6) |  |  |  | 920,00 |
|  | Итого: |  |  |  | 6060,00 |
| Руководитель организации |  |  |  |  |  |
|  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  |
| Экономист |  |  |  |  |  |
|  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  |

Расшифровка к статье 1. «Материалы и комплектующие» представляется по форме № 3-тэо. В статью «Материалы» включаются затраты на сырье, основные и вспомогательные материалы, топливо, электроэнергию, воду, газ, пар, сжатый воздух, холод, запасные части, полуфабрикаты и комплектующие изделия, необходимые для выполнения конкретной темы, за исключением материальных затрат, связанных с проектированием, изготовлением или приобретением специального оборудования.

Затраты, относимые на статью «Материалы и комплектующие» могут включать в себя затраты по их доставке, а также расходы по трансформации и передаче покупной энергии до места ее потребления.

Стоимость приобретения материальных ресурсов, отражаемых по статье «Материалы», формируется, исходя из цен на них, определенных в соответствии с действующим порядком ценообразования, и транспортно-заготовительных расходов. К транспортно-заготовительным расходам относятся расходы в виде наценок, надбавок, комиссионных вознаграждений, уплачиваемых снабженческим и внешнеэкономическим организациям, оплаты услуг товарных бирж, включая брокерские услуги, затраты на транспортировку, хранение (у сторонних организаций) и доставку, включая погрузочно-разгрузочные работы, кроме оплаты труда постоянных складских рабочих, суммы потерь материалов в пути в пределах норм естественной убыли.

При определении затрат на ОКР, относимых на статью «Материалы», следует учитывать, что стоимость материальных ресурсов, используемых для выполнения ОКР, выполняемых учреждениями образования и науки, на основе хозяйственных договоров, формируется с учетом налога на добавленную стоимость (НДС).

В расшифровку затрат на материалы не допускается включение вычислительной техники (компьютеры, мониторы, сканеры и т.д.) и ее комплектующих (материнские платы, системные блоки и т.д.) в том случае, если техническим заданием не предусмотрено создание изделий (макетов, стендов), содержащих в себе элементы вычислительной техники.

Пример

Форма 3-тэо

| Расшифровка затрат по статье 1 "Материалы и комплектующие" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование материалов и ПКИ |  |  | Един. изм. |  | Кол-во |  | Цена единицы (руб.) |  | Сумма (руб.) |  | Обоснование цены |
| Комплектующие ЭРИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЕСR-1000 мкФ-100В |  |  | шт. |  | 1 |  | 28,35 |  | 28,35 |  | Счет ЗАО "Симметрон Электронные компоненты" |
|  | Конденсатор В41456 40в 22000 мкФ |  |  | шт. |  | 1 |  | 438,72 |  | 438,72 |  | Счет ЗАО "Симметрон Электронные компоненты" |
|  | К73-17-63В-0,18 мкФ+10% -В |  |  | шт. |  | 2 |  | 47,28 |  | 94,56 |  | Счет ЗАО "РЕОМ" |
|  | С2-33Н-0,5-2,7 кОм+10% -А-Д-В |  |  | шт. |  | 2 |  | 1,31 |  | 2,62 |  | Счет ОАО "НПО "Эркон" |
|  | Ключ силовой ВТS555 |  |  | шт. |  | 3 |  | 278,4 |  | 835,20 |  | Счет ЗАО "Симметрон Электронные компоненты" |
|  | Диод MBR6045WT |  |  | шт. |  | 2 |  | 52,68 |  | 105,36 |  | Счет ЗАО "Симметрон Электронные компоненты" |
|  | Транзистор SPP70N10L |  |  | шт. |  | 4 |  | 55,96 |  | 223,84 |  | Счет ЗАО "Симметрон Электронные компоненты" |
|  | Контактор КНЕ 230УВ |  |  | шт. |  | 1 |  | 1900 |  | 1900,00 |  | Счет ЗАО "Симметрон Электронные компоненты" |
|  | Разъем 2РТТ32Б8Ш14В |  |  | шт. |  | 2 |  | 449,41 |  | 898,82 |  | Исх. 48 от 15.04.09 г. ОАО "Завод Элекон" |
|  | Вилка РПММ-1-35Ш1В |  |  | шт. |  | 1 |  | 498,08 |  | 498,08 |  | Прайс ОАО "Завод Атлант" |
|  | Магнитопровод ГМ54ДС90К644030 |  |  | шт. |  | 1 |  | 503 |  | 503,00 |  | Ценовой лист ООО "НПП "ГаммаМет" |
|  | Р1-12-0,125-3 кОм+10% М-А |  |  | шт. |  | 4 |  | 2,66 |  | 10,64 |  | сч. № 7300 от 24.04.09 г. ОАО "Ресурс" |
|  | С2-33Н-0,25-4,7 кОм+10%-А-Д-В |  |  | шт. |  | 2 |  | 0,98 |  | 1,96 |  | Прайс ОАО "Экситон" |
|  | СП3-19а-10 кОм+10% |  |  | шт. |  | 2 |  | 19,45 |  | 38,90 |  | Прайс ЗАО "Симметрон Электронные компоненты" |
|  | Микросхема 574УД2А |  |  | шт. |  | 5 |  | 295 |  | 1475,00 |  | Прайс ЗАО "Симметрон Электронные компоненты" |
|  | К10-17а-Н90-0,1 мкФ |  |  | шт. |  | 13 |  | 6,79 |  | 88,27 |  | Прайс ЗАО "РЕОМ" |
|  | Стабилитрон 2С133А |  |  | шт. |  | 1 |  | 30 |  | 30,00 |  | Прайс ЗАО "Симметрон Электронные компоненты" |
|  | Дроссель ДМ-0,2-50В+5% |  |  | шт. |  | 1 |  | 3 |  | 3,00 |  | Прайс ЗАО "Симметрон Электронные компоненты" |
|  | Розетка РПММ-1-35Г1В |  |  | шт. |  | 1 |  | 502,7 |  | 502,70 |  | исх. 48 от 15.04.09 г. ОАО "Завод Атлант" |
|  | Плата печатная ЮИЦН.758725.004 |  |  | шт. |  | 1 |  | 500 |  | 500,00 |  | Прайс ООО "Резонит" |
|  | Индикатор единичный 3Л341В (Д1) зеленый |  |  | шт. |  | 3 |  | 65 |  | 195,00 |  | Прайс ЗАО "Симметрон Электронные компоненты" |
|  | Переключатель ПКН-105-1В |  |  | шт. |  | 2 |  | 2242,00 |  | 4484,00 |  | Прайс ЗАО "Симметрон Электронные компоненты" |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сталь 14Х17Н2 | кг. |  | 0,01 |  | 235,00 |  | 2,35 |  | Счет ООО "Ресурс-М |  |
|  |  | Дюраль Д1 | кг. |  | 0,25 |  | 265,00 |  | 66,25 |  | Счет ООО "Ресурс-М |  |
|  |  | Медь ДПРХМ5М1 | кг. |  | 0,51 |  | 350,00 |  | 178,50 |  | Счет ООО "Ресурс-М |  |
|  |  | Проволока ЕR5356 BRIMA AL Mg5 | кг. |  | 0,3 |  | 341,81 |  | 102,54 |  | Счет ПК "Кип" |  |
|  |  | МПО 0,12 | м |  | 18 |  | 5,00 |  | 90,00 |  | Счет ИП "Ольшевская Н.В." |  |
|  |  | Гетинакс | кг. |  | 0,03 |  | 117,00 |  | 3,51 |  | Счет ООО "ТПК-Вязники" |  |
|  |  | Текстолит ПТК толщ. 3 мм ГОСТ 5-78 | кг. |  | 0,3 |  | 1147,50 |  | 344,25 |  | Счет ООО "ТПК-Вязники" |  |
|  |  | Паста паяльная | кг. |  | 0,07 |  | 1980,00 |  | 138,60 |  | Счет ИП "Ольшевская Н.В." |  |
|  |  | Припой ПОС 61 | кг. |  | 0,2 |  | 330,24 |  | 66,05 |  | Счет ИП "Ольшевская Н.В." |  |
|  |  | Лак | кг. |  | 0,25 |  | 177,97 |  | 44,49 |  | Счет ООО "ПКФ "Лакма" |  |
|  |  | Спирт | л |  | 0,25 |  | 150,00 |  | 37,50 |  | Счет ООО "ПКФ "Лакма" |  |
|  |  | Крепеж (метизы)* | кг. |  | 0,5 |  | 970,00 |  | 485,00 |  | Счет "Метизы" |  |
|  |  | Пленка ПЭТ-Э,10х50 ГОСТ 24234-80* | м |  | 31 |  | 22,00 |  | 682,00 |  | Счет ИП "Ольшевская Н.В." |  |
|  |  | Краска | кг. |  | 0,05 |  | 350,00 |  | 17,50 |  | Счет "Метизы" |  |
|  |  | Трубка 305 ТВ-40Т,1 белая ГОСТ 19034-82 | м |  | 2,5 |  | 10,00 |  | 25,00 |  | Счет ООО "Лесоторговая база" |  |
|  |  | Трубка Ф-4Д1,0х0,3 ГОСТ 22056-76 | м |  | 0,2 |  | 15,00 |  | 3,00 |  | Счет ООО "Лесоторговая база" |  |
|  |  | Нитки армированные 200ЛС ТУ8141-003-00319629-94 | м |  | 32 |  | 1,00 |  | 32,00 |  | Счет ИП "Ольшевская Н.В." |  |
|  |  | Провод ПЭВ-2-2,24 ГОСТ 7262-78 | м |  | 4 |  | 550,00 |  | 2200,00 |  | Счет ИП "Ольшевская Н.В." |  |
|  |  | Проволока ММ-03 ТУ16.К71-087-90 | м |  | 0,3 |  | 132,00 |  | 39,60 |  | Счет "Метизы" |  |
|  |  | Провод МГТФ 0,12 ТУ16-505.185-71 | м |  | 2,5 |  | 5,00 |  | 12,50 |  | Прайс ИП "Ольшевская Н.В." |  |
|  |  | Паронит ПМБ-1 ГОСТ 481-80 | кг. |  | 0,7 |  | 170,00 |  | 119,00 |  | Прайс ООО "ТПК-Вязники" |  |
|  |  | Возвратные отходы (металл) | кг. |  | 1,11 |  | 17,67 |  | 19,53 |  |  |  |
|  |  | Транспортно-заготовительные расходы | 1% |  |  |  |  |  | 15,00 |  |  |  |
|  |  | Всего за вычетом возвратных отходов, с учетом НДС (рублей) |  |  |  |  |  |  | 697 00,21 |  |  |  |

| Экономист |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

Расшифровка статьи 2 "Затраты по работам, выполняемым сторонними организациями" представляется по форме № 4-тэо.

На статью "Затраты по работам, выполняемым сторонними организациями" относят расходы по выполнению части работ организациями-соисполнителями.

Необходимо помнить, что в соответствии со статьей 770 ГК РФ исполнитель обязан провести научные исследования лично. Он вправе привлекать к исполнению договора на выполнение научно-исследовательских работ третьих лиц только с согласия Заказчика в установленном порядке, поэтому привлечение к работам сторонних организаций должно быть обосновано в Пояснительной записке настоящей заявки.

Стоимость работ, выполняемых соисполнителем (соисполнителями), не может превышать стоимости работ головного исполнителя.

Пример

Форма № 4-тэо

Расшифровка затрат

по статье 2 "Затраты по работам, выполняемым сторонними организациями"

| № п/п | Наименование организации | Наименование работы | Чем заканчивается (этап) работа | Номер этапа календарного плана | Срок (начало и окончание работы) | Сумма (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО «Сигма» | ***************************************** | ****************************** | 1,2 | «__» ______20__ «__» ______20__ | 800,00 |
|  | ЗАО «РОНТ» | ****************************************** | ***************************** | 3 | «__» ______20__ «__» ______20__ | 700,00 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 1500,00 |

| Экономист |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

Расшифровка статьи 3.1 «Затраты на заработную плату работникам, занятым по трудовому договору» (форма № 5-тэо) должна содержать сведения о затратах по оплате труда ИТР и производственных работников (при необходимости), рассчитанную на основе трудоемкости, указанной в расчете плановой трудоемкости (форма № 1-тэо) с применением обоснованных Заявителем экономических нормативов.

В расчете плановой трудоемкости в обязательном порядке указывается количественный состав непосредственных исполнителей.

Количество месяцев начисления заработной платы должно соответствовать количеству месяцев выполнения работ согласно календарному плану и техническому заданию.

Пример

Форма № 5-тэо

Расшифровка затрат по статье "Расходы на оплату труда"

| Этапы работ | Продолжительность выполнения работ, мес. | Количество участников (ИТР/ПП) | Категории работающих |  |  |  |  |  | Итого основная заработная плата (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ИТР |  |  | Производственный персонал (ПП) |  |  |  |
|  |  |  | Количество человеко-месяцев, подлежащих отработке | Средняя заработная плата в месяц, (руб.) | Сумма основной заработной платы (тыс.руб.) | Количество нормо-часов, подлежащих отработке | Средняя стоимость нормо-часа (руб.) | Сумма основной заработной платы (тыс. руб.) |  |
| 1. | 3 месяца | 11/0 | 20,00 | 18 000,0 | 360,00 | 0 | 98 | 0 | 360,00 |
| 2. | 6 месяцев | 11/5 | 40 | 18 000,0 | 720,00 | 1500 | 98 | 147,00 | 867,5 |
| 3. | 1 месяц | 5/10 | 5 | 18 000,0 | 90,00 | 4000 | 98 | 392,00 | 482,00 |
| 4. | 1 месяц | 11/0 | 5 | 18 000,0 | 90,00 | 0 | 98 | 0 | 90,00 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  | 1799,00 |

| Экономист |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

К числу работников - непосредственных исполнителей могут относиться не только персонал научной организации, занятый в основной деятельности, но также и работники внештатного (не списочного состава), привлекаемые для работы по НИОКР. В этом случае приводится обоснование по форме 6-тэо

Расшифровка статьи 3.2 «Затраты на заработную плату работникам, занятым по по договорам гражданско-правового характера» (форма № 6-тэо) должна содержать сведения о затратах на оплату работ по договорам гражданско-правового характера.

Гражданско-правовые договоры заключаются в соответствии с требованиями ГК РФ. К таким договорам относятся: договор подряда, договор возмездного оказания услуг, договор поручения, агентский договор, авторский договор.

Гражданско-правовые договоры со сторонними лицами заключаются, прежде всего, в связи с отсутствием необходимых специалистов в организации.

По гражданско-правовым договорам оплачивается конечный результат выполненных работ, оказанных услуг, факт выполнения работ (оказания услуг) подтверждается актом приемки-сдачи.

Пример

Форма № 6-тэо

Расшифровка затрат

по статье 3.2 "Затраты на заработную плату работникам, занятым по договорам гражданско-правового характера"

| № п/п | Наименование работы | Чем заканчивается работа | Номер этапа календарного плана | Срок (начало и окончание работы) | Сумма (рубли) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ************** | ********** | 1 | «__» ______20__ «__» ______20__ | ******* |
| 2. | ************** | ********** | 2 | «__» ______20__ «__» ______20__ | ******* |
| 3. | ************** | ********** | 3 | «__» ______20__ «__» ______20__ | ******* |
| ИТОГО: |  |  |  |  | ******* |

| Экономист |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

Расшифровка статьи 4 «Затраты на социальное страхование» (Форма 7-тэо)

Состав затрат (тарифы действительны на 2010 г.):

Для работников, с которыми заключены трудовые договора:

А) если организация применяет обычную систему бух. учета: 26% + от 0,2% до 8,5%:

- Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ (ФСС РФ) на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством – 2,9 %

- Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ (ПФ РФ) на обязательное пенсионное страхование – 20%

- Страховые взносы в Федеральный и территориальный фонды обязательного медицинского страхования РФ (ФФОМС и ТФОМС) на обязательное медицинское страхование – 3,1%

- Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ (ФСС РФ) на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний – от 0,2% до 8,5% (в зависимости от класса профессионального риска)

Б) если организация применяет УСН: 14% + от 0,2% до 8,5%:

- Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ (ПФ РФ) на обязательное пенсионное страхование – 14%

- Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ (ФСС РФ) на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний – от 0,2% до 8,5% (в зависимости от класса профессионального риска)

Для работников, с которыми заключены договора гражданско-правового характера:

А) если организация, заключающая договор, применяет обычную систему бух. учета: 23,1%:

- Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ (ПФ РФ) на обязательное пенсионное страхование – 20%

- Страховые взносы в Федеральный и территориальный фонды обязательного медицинского страхования РФ (ФФОМС и ТФОМС) на обязательное медицинское страхование – 3,1%

Б) если организация, заключающая договор, применяет УСН: 14%:

- Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ (ПФ РФ) на обязательное пенсионное страхование – 14%

Пример

Форма № 7-тэо

Расшифровка затрат

по статье 4 "Затраты на социальное страхование"

| № п/п | Содержание расходов | Сумма (тыс. руб.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Страховые взносы от суммы затрат на оплату труда работников по трудовому договору лиц | 468,00 | 26% от ФОТ 1800 тыс. руб |
| 2 | Страховые взносы от суммы затрат на оплату труда лиц не состоящих в штате организации-исполнителя | 0 |  |
| ИТОГО: |  | 468,00 |  |

| Экономист |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

Расшифровка статьи 5. «Спецоборудование для научных (экспериментальных) работ» представляется по форме № 8-тэо.

На статью «Специальное оборудование для научных (экспериментальных) работ» относятся затраты на приобретение и изготовление специального оборудования, специальных приспособлений и инструментов, приборов, аппаратов, стендов, установок и других материалов и устройств, необходимых для выполнения конкретной темы, включая расходы на проектирование, транспортировку и установку этого оборудования.

Не допускается включение затрат на приобретение серийных изделий, не являющихся объектами исследования (испытаний), и серийной, в том числе импортной, вычислительной техники, не относящейся к специальному оборудованию для научных работ.

Следует помнить, что закупка (разработка, изготовление) спецоборудования должны быть обоснованы в Пояснительной записке настоящей заявки.

Пример

Форма № 8-тэо

Расшифровка затрат

по статье 5 "Спецоборудование для научных (экспериментальных) работ"

| № п/п | Наименование спецоборудования | Кол-во | Цена (тыс. руб) | Сумма (рубли) | Обоснование цены |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Специализированный стенд контроля | 1 | 250,00 | 225,00 | Трудоемкость изготовления 1800 н/ч |
| 2 | Специальная установка для ******** | 1 | 327,00 | 327,00 | Прайс-лист (счет) ******** № ******от **** |
| ИТОГО: |  |  |  | 547,00 |  |

| Экономист |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

Расшифровка статьи 6.1 "Командировочные расходы" представляется по форме № 9-тэо.

Состав расходов на служебные командировки, порядок их оплаты определяется законодательством. В редакции 25-й главы НК РФ в состав расходов на командировки включаются:

— проезд работника к месту командировки и обратно к месту постоянной работы;

— наем жилого помещения. По этой статье расходов подлежат возмещению также расходы работника на оплату дополнительных услуг, оказываемых в гостиницах;

— суточные в пределах норм, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

Служебной командировкой признается поездка работника по распоряжению руководителя организации на определенный срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы.

В тех случаях, когда филиалы, участки и другие подразделения, входящие в состав научной организации, находятся в другой местности, местом постоянной работы сотрудника считается то производственное подразделение, работа в котором определена его трудовым договором.

Размеры и порядок оплаты суточных, квартирных и проездных расходов устанавливается законодательством РФ (Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.11.2002 г. № 729 (суточные – 100 рублей в сутки, расходы по найму жилого помещения – 550 рублей в сутки, при этом день приезда день отъезда – один день). Нормативы для расчета командировочных за границу установлены Приказом Минфина России от 02.08.2004 г. N64н).

Командировки за границу необходимо обосновать в свободной форме, либо указать их цель в техническом задании.

Пример

Форма № 9-тэо

Расшифровка затрат

по статье 6.1 "Затраты на командировки "

| № | Цель командировки и ее обоснование | Место командирования | Продолжительность (сутки) | Проезд (рубли) | Суточные (рубли) | Квартирные (рубли) | Командировочные расходы на 1 человека (рубли) | Общее количество командированных (чел.) | Всего (рубли) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ******** | **** | 2 | 10000 | 100 | 1500 | 13700 | 2 | 27400 |
| 2 | ******** | **** | 2 | 80000 | 100 | 1500 | 11700 | 2 | 23400 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  | 50800 |

| Экономист |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

Расшифровка статьи 6.2 «Прочие расходы» (форма № 10-тэо) должна содержать сведения о затратах, непосредственно связанных с выполнением конкретной темы, но не отнесенных в рассмотренные ранее статьи прямых расходов.

В расшифровку прочих расходов могут включаться отдельными пунктами расходы на:

- подготовку специальной научно-технической информации;

- проведение научно-технических экспертиз;

- затраты на оплату пользования платными патентными и другими информационными ресурсам;

- затраты на проведение испытаний в том числе по оценке качества закупаемых материалов и комплектующих (сырья, полуфабрикатов, готовых изделий), предназначенных для изготовления моделей, макетов, экспериментальных и опытных образцов, а также для использования в качестве объекта исследований.

Пример

Форма № 10-тэо

Расшифровка затрат

по статье 6.2 "Прочие прямые расходы"

| № п/п | Содержание расходов | Сумма (рубли) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты на проведение патентных исследований | 0,0 |  |
| 2 | Затраты на проведение испытаний. | 0,0 |  |
| ИТОГО: |  | 0,0 |  |

| Экономист |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

В расшифровке статье 7 «Общехозяйственные (непрямые) расходы, непосредственно не связанные с выполнением работ» (форма № 11-тэо) отражаются расходы, непосредственно не связанные с реализацией планируемой ОКР.

К ним относят расходы по обслуживанию оборудования научной организации, управленческие и общехозяйственные расходы, не связанные непосредственно с научно-исследовательским и производственным процессом:

- затраты на оплату труда административно-управленческого персонала (АУП), включая страховые взносы от суммы заработной платы АУП.

- затраты по оплате услуг связи (включая Интернет) и электронной почты;

- затраты по арендной плата за помещения и коммунальные услуги (при обосновании необходимости);

- затраты по оплате информационных, консультационных, юридических и аудиторских услуг.

- затраты по оплате услуг банков.

- затраты на содержание и обслуживание вычислительной техники, множительной и другой оргтехники задействованной при выполнении ОКР.

Расходы должны быть расшифрованы.

Уровень непрямых (общехозяйственных) расходов в процентном отношении не должен превышать 20% от суммы строк 1…6 формы № 2-тэо.

Пример

Форма № 11-тэо

Расшифровка затрат

по статье 7 "Общехозяйственные (непрямые) расходы"

| № п/п | Содержание расходов | Сумма (рубли) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты на оплату труда административно-управленческого персонала (АУП), включая страховые взносы от суммы заработной платы АУП. | 0,0 |  |
| 2 | Оплата услуг связи (включая Интернет) и почты. | 0,0 |  |
| 3 | Расходы на приобретение канцелярских принадлежностей и расходных материалов для оргтехники. | 0,0 |  |
| 4 | Расходы на содержание и обслуживание вычислительной техники, множительной и другой оргтехники. | 0,0 |  |
| 5 | Оплата информационных, консультационных, юридических и аудиторских услуг. | 0,0 |  |
| 6 | Арендная плата за помещения (при необходимости). | 0,0 |  |
| 7 | Оплата услуг банков. | 0,0 |  |
| ИТОГО: |  | 0,0 |  |

| Экономист |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

Другие расшифровки и обоснования.

В обоснование принятых в расчетах экономических нормативов Заявителями в произвольной форме могут быть представлены:

1. По уровню средней заработной платы непосредственных исполнителей:

— справка о выплате заработной плате за предыдущие периоды;

— список (численная характеристика) персонала непосредственных исполнителей, на которых начислялась заработная плата;

— расчет (анализ) фактических затрат по заработной плате непосредственных исполнителей за предыдущие периоды;

— расчет уровня средней заработной платы ИТР и средней стоимости нормо-часа производственного персонала;

— выписка из официальных статистических данных о среднем уровне заработной платы в соответствующей отрасли промышленности в регионе;

— справке об официальных уровнях инфляции повышающих (понижающих) коэффициентах.

2. По проценту накладных расходов:

— смета накладных расходов непосредственно относимых Заявителем на планируемую ОКР;

— обоснование и расчет размера накладных расходов, отнесенных на различные статьи;

— расшифровка сумм, составляющих фонд заработной платы.

— расчет (анализ) фактических накладных расходов организации за предыдущие периоды.

— расчет-обоснование применения процента накладных расходов при калькулировании затрат по планируемой ОКР.

2.2 Обоснование объемов и возможности привлечения внебюджетных средств

2.2.1 Обоснование направлений расходования внебюджетных средств

Пример

Форма № 12-тэо

Направления расходования внебюджетных средств

| № п/п | Наименование видов работ (затрат) | Этап работы (календарного плана) | Цена видов работ (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ************************* | 1,2 | 0,0 |
| 2 | ************************* | 3 | 0,0 |
| 3 | ************************* | 4 | 0,0 |
| ИТОГО: |  |  | 0,0 |

(Должны быть перечислены основные виды работ, выполнение которых финансируется из внебюджетных источников, с указанием их стоимости.

К работам (затратам), финансируемым за счет внебюджетных средств могут относиться:

- оплата подготовки заявки на охранный документ (патент, свидетельство);

- оплата государственных пошлин при подаче заявки на охранный документ;

- проведение маркетинговых исследований;

- разработка бизнес-плана (БП), включающего сквозной сетевой график выполнения проекта в целом;

- технологическая подготовка производства для изготовления опытного образца (опытной партии);

- закупка необходимого технологического и контрольно-измерительного оборудования;

- разработка проектно-сметной документации (ПСД) на реконструкцию производства под серийное производство;

- выполнение строительно-монтажных работ (СМР) на производственных участках;

- оснащение технологических участков в соответствии с утвержденным планом реконструкции производства;

- организация сбыта;

- пуско-наладочные работы (ПНР) на серийном технологическом оборудовании;

- организация и ведение рекламной компании;

- маркетинговая работа на внешнем рынке;

- изготовление установочной партии;

- проведение квалификационных испытаний;

- сертификация продукции).

2.2.2 Возможные источники внебюджетных средств

| Внебюджетные средства, тыс. руб. | Наименование источника | Название организации, юридический адрес | Наименование и реквизиты документов, подтверждающих возможность привлечения инициатором проекта внебюджетных средств в заявленных объемах |
| --- | --- | --- | --- |

Приводится информация об организациях, готовых выделить внебюджетные средства на выполнение проекта.

В соответствии с "Методическими указаниями по учету внебюджетных средств софинансирования выполнения работ в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2012 годы»", утвержденными приказом Федерального агентства по науке и инновациям от «30» октября 2009 г. № 256 источниками внебюджетных средств признаются: подтвержденная прибыль предприятий-участников работы, доход от эмиссии акций, прямые и венчурные инвестиции; безвозмездно полученное имущество; целевая финансовая помощь в виде грантов, договоров и т.д. (в т.ч. международная), благотворительные (добровольные) взносы и пожертвования, заёмные средства, привлекаемые участниками работы; оплата части работ, предусмотренных планом реализации работы, третьими лицами, другие источники, в которых отсутствует доля бюджетных средств.

| Наименование внебюджетных источников |  | Наименование источника средств |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Материальные активы |  | Нематериальные активы (НМА) | Работы, услуги |
|  |  | Денежные средства | Основные средства (ОС) |  |  |
| Собственные средства организаций |  | Чистая прибыль участника | ОС собственные | НМА на балансе (имеющие денежную оценку) |  |
|  |  | Амортизационные отчисления |  |  |  |
| Средства российских резидентов и/или иностранных инвесторов | Прочие | Целевые благотворительные пожертвования, в т.ч. целевые гранты |  |  |  |
|  |  | Средства от размещения дополнительных акций |  |  |  |
|  |  | Увеличение уставного капитала общества с ограниченной или дополнительной ответственностью за счет дополнительных вкладов его участников и вкладов третьих лиц, принимаемых в общество |  |  |  |
|  | Кредиты | Целевые кредиты |  |  |  |
|  | Заемные средства | Целевые займы (в т.ч. из средств Российского фонда технологического развития и иных отраслевых и межотраслевых фондов финансирования НИР и ОКР, зарегистрированных в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 127-ФЗ). |  |  |  |
|  |  | Целевые ссуды |  |  |  |
|  |  | Облигационные займы |  |  |  |

2.3 Общий объем финансирования предлагаемых работ

Всего ___ млн. рублей, в том числе на 1-й год – ___ млн. рублей, 2-й год - _____ млн. рублей, 3-й год - _____ млн. рублей, в том числе:

1) за счет средств федерального бюджета всего ___ млн. рублей, в том числе на 1-й год – ___ млн. рублей, 2-й год - _____ млн. рублей, 3-й год - _____ млн. рублей;

2) за счет внебюджетных средств всего ___ млн. рублей, в том числе на 1-й год – ___ млн. рублей, 2-й год - _____ млн. рублей, 3-й год - _____ млн. рублей.

Форма № 13-тэо

ПРОЕКТ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА

выполнения работ по ОКР/ОТР

«_______________________________________»

| № п/п | Наименование этапов | Содержание выполняемых работ | Перечень документов, разрабатываемых на этапах | Срок исполнения (продолжи-тельность в месяцах) | Цена этапов, руб. (средства федераль-ного бюджета) | Объем внебюджетных средств, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Предварительный проект | 1. Анализ исходных данных в области применения разрабатываемой технологии, технических условий и технологических процессов, состава и назначения технологического (производственного) оборудования, сравнения с существующими аналогичными технологиями процессами. 2. Разработка, обоснование и выбор вариантов отдельных технологических решений. 3. Проверка разработанных вариантов технологических решений на патентную чистоту. 4. Разработка Перечня и технических требований к технологическому оборудованию, технологическому программному обеспечению. 5. Разработка проектов ТЗ по созданию нестандартного технологического оборудования, технологического программного обеспечения. 6. Проведение расчетов: — на результативность (подтверждающих количественные и качественные характеристики изготовленного по разрабатываемой технологии вещества (материала, полуфабриката и т.п.); — на надежность (подтверждающих устойчивость, управляемость разрабатываемой технологии (технологического процесса); — экономических показателей (стоимости организации технологического процесса в различных производственных условиях, экономической эффективности от внедрения в народное хозяйство и др.). 7. Разработка Перечня технической документации (технологической, конструкторской, программной, эксплуатационной) для организации и обеспечения технологического процесса, нестандартного технологического оборудования и технологического программного обеспечения. 8. Разработка (доработка) лабораторного технологического регламента. |  | 2 | 00 | - |
|  |  | Работы, выполняемые за счет внебюджетных средств: |  |  | - | 00 |
| 2 | Технический проект | 1. Разработка Технического проекта технологического процесса с учетом создаваемого технологического оборудования, в том числе: — окончательный выбор отдельных технологических (технических) решений по обеспечению технологического процесса; — описание технических условий по обеспечению технологического процесса; — операционное описание технологического процесса; — разработка проекта технических условий на вещество (материал, полуфабрикат) изготавливаемого по разрабатываемой технологии; — разработка Программы исследовательских испытаний. 2. Разработка технической документации в соответствии с Перечнем, в том числе: — разработка опытно-промышленного технологического регламента; — документации технического проекта; — технической документации (конструкторской, программной) на вновь создаваемое технологическое оборудование и технологическое программное обеспечение. 3. Лабораторная реализация разрабатываемой технологии, в том числе: — изготовление макетов, экспериментальных образцов технологического оборудования; — программная реализация экспериментальных образцов технологического программного обеспечения; — наработка образцов (партий) вещества (материала, полуфабриката) в условиях лабораторной реализации разрабатываемой технологии. 4. Проведение исследовательских испытаний разрабатываемой технологии в соответствии с Программой, в том числе: — исследование технических условий, технологических режимов реализованной технологии, норм по обеспечению технологических процессов; — исследование возможностей используемого технологического оборудования; — наработка пробных образцов (партий) вещества (материала, полуфабриката); — аналитические исследования свойств вещества (материала, полуфабриката) получаемого по разрабатываемой технологии. 5. Разработка Программы и методик предварительных испытаний. |  | 4 | 00 | - |
|  |  | Работы, выполняемые за счет внебюджетных средств: |  |  | - | 00 |
| Итого за __________ год |  |  |  |  | 00 | 00 |
| 3 | Разработка рабочее технологической документации | 1. Разработка технической документации (технологической, конструкторской, программной, эксплуатационной на вновь создаваемое технологическое оборудование и технологическое программное обеспечение) в соответствии с согласованным Перечнем. 2. Программная реализация нестандартного технологического программного обеспечения. 3. Подготовка технологического оборудования к опытной эксплуатации, в том числе: — закупка и монтаж стандартного технологического оборудования; — изготовление опытных образцов нестандартного технологического оборудования; — инсталляция и отладка технологического программного обеспечения; — пусконаладочные работы технологического оборудования (технологической линии) в целом. 4. Проведение предварительных испытаний разрабатываемой технологии в соответствии с Программой, в том числе: — наработка и аналитические исследования пробных образцов (партий) вещества (материала, полуфабриката); — аналитические исследования пробных образцов (партий) вещества (материала, полуфабриката). 5. Разработка Программы и методик опытной эксплуатации. |  | 6 | 00 | - |
|  |  | Работы, выполняемые за счет внебюджетных средств: |  |  | - | 00 |
| 4 | Опытная эксплуатация | 1. Проведение опытной эксплуатации в соответствии Программой. 2. Корректировка технической документации, доработка технологического оборудования, технологического программного обеспечения по результатам опытной эксплуатации, 3. Разработка Программы и методик государственных приемочных (опытно-промышленных) испытаний. 4. Присвоение технической документации литеры «О». |  | 2 | 00 | - |
|  |  | Работы, выполняемые за счет внебюджетных средств: |  |  | - | 00 |
| 5 | Приемочные (государственные испытания | 1. Проведение государственных приемочных (опытно-промышленных) испытаний.в соответствии с Программой. 2. Корректировка технической документации по результатам государственных приемочных (опытно-промышленных) испытаний. 3. Присвоение технической документации литеры «О1», утверждение ТУ на вещество (материал, полуфабрикат), изготавливаемый по разработанной технологии. |  |  |  |  |
|  |  | Работы, выполняемые за счет внебюджетных средств: |  |  |  |  |
| Итого за __________ год |  |  |  |  | 00 | 00 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 00 | 00 |

| Руководитель организации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

Здесь и далее в круглых скобках курсивом приведен пояснительный текст.

Для мероприятий 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7 (а также 2.4 в части разработки аппаратно-программных комплексов) федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2012 годы» (для работ со сроком выполнения более одного года).

Здесь и далее в (круглых скобках курсивом) приведен пояснительный текст, который должен быть удален при заполнении Заявки.

В соответствии с "Методическими указаниями по оформлению отчётности о достижении заданных значений программных индикаторов исполнителями государственных контрактов, заключенных в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2012 годы»", утвержденными приказом Федерального агентства по науке и инновациям от «30» октября 2009 г. № 256

В обозначениях индикаторов N выбирается в соответствии с номером мероприятия Программы и равен 2, 3, 4, 5, 6.

В подтверждение мирового уровня разработанных технологий в отчётности исполнителей должны быть:

- достигнуты значения всех программных индикаторов, заданные государственным контрактом;

- представлен итоговый маркетинговый отчет, содержащий сравнительный анализ технических характеристик выполненной разработки и продукции мировых лидеров, имеющейся на рынке на момент завершения проекта и подтверждающий сохранение её мирового уровня либо превосходства над ним.

Переход проектов в стадию коммерциализации должен быть подтверждён:

- для проектов, выполняемых в рамках мероприятия 2.7 (3.2) – Актом передачи комплекта завершенной разработкой документации Инициатору проекта для полномасштабной коммерциализации;

- для остальных проектов - Актом о присвоении литеры «О1» комплекту разработанной документации или Актом по результатам государственных приемочных (опытно-промышленных испытаний) испытаний или другим документом, установленным для соответствующей отрасли, свидетельствующим о завершении разработки и её пригодности для промышленного освоения.

Под термином «патент» понимаются следующие документы (далее именуемые "Охранный документ") на результаты интеллектуальной деятельности (далее – РИД):

- для изобретения, полезной модели, промышленного образца, селекционного достижения – патент и зарегистрированная заявка на выдачу патента;

- для программ для ЭВМ, баз данных, топологии интегральных микросхем – свидетельство о регистрации (если во владении правами на РИД должна участвовать Российская Федерация) или документ, подтверждающий создание указанного РИД;

- для секретов производства (ноу-хау) – копия приказа на введение режима коммерческой тайны на соответствующие сведения.

Дата получения охранного документа (регистрации заявки) должна приходиться на период выполнения этапа проекта, по которому предоставляется отчет, но не ранее трех месяцев с даты начала работ.

Хотя бы один из авторов должен являться одним из исполнителей проекта.

РИД, на который оформляется охранный документ, должен соответствовать теме и требованиям технического задания и документации, разработанной в рамках выполнения проекта.

Под «молодыми специалистами, привлеченными к выполнению исследований и разработок», понимаются относятся работники не старше 35 лет включительно, имеющие высшее или среднее профессиональное образование, либо учащиеся последнего курса учреждения профессионального образования, в т.ч. начинающие самостоятельную работу, не имеющие опыта работы.

Время участия молодых специалистов в проведении исследований должно быть не менее двух недель непрерывно.

Один молодой специалист может быть учтен в течение отчетного года только один раз и на том отчетном этапе проекта, на котором он впервые в отчетном году был привлечен к участию в проекте. В последующие годы привлечение молодого специалиста к проведению исследований учитывается аналогичным образом

Под термином «защищённая диссертация» понимаются диссертационные работы, получившие положительное решение о присвоении учёной степени кандидата и доктора наук по результатам предварительного рассмотрения диссертации по месту ее выполнения или заседания диссертационного совета.

РИД, на который оформляется охранный документ, должен соответствовать теме и требованиям технического задания и документации, разработанной в рамках выполнения проекта.

Тематика и результаты диссертационной работы должны соответствовать результатам работ, полученным в рамках выполнения проекта.

Дата предварительного рассмотрения или защиты диссертации должна приходиться на период выполнения этапа проекта, но не ранее 6 месяцев с даты начала работ по проекту.

Автор диссертационной работы должен являться одним из исполнителей проекта..

Под публикацией понимается документ, доступный для массового использования, предназначенный для распространения содержащейся в нем информации, прошедший редакционно-издательскую обработку, имеющий выходные сведения. К ним относятся статьи и монографии;

Под ведущими научными журналами понимаются издания, приведенные в «Перечне ведущих рецензируемых научных журналов и изданий», формируемом Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации, а также электронные научные издания, зарегистрированные НТЦ «Информрегистр» в «Реестре электронных научных изданий» (http://db.inforeg.ru/eni/vakList.asp), публикации в которых приравниваются к опубликованным работам.

К зачёту принимаются монографии, изданные в научных издательствах и имеющие шифр ISBN;

Содержание публикации должно соответствовать результатам интеллектуальной деятельности, полученным в рамках выполнения проекта;

Дата публикации должна приходиться на период выполнения этапа проекта, по которому предоставляется отчет, но не ранее одного месяца с даты начала работ;

Хотя бы один из авторов публикации должен являться одним из исполнителей проекта.

Не менее 25 % от общей стоимости работ в году

По окончании выполнения проекта.

По окончании выполнения проекта.

Рабочим местом называется пространственная зона трудовой деятельности, оснащенная необходимыми основными и вспомогательными средствами; закрепленная за одним или группой работников для выполнения определенных производственных или управленческих работ; определенная на основании трудовых и других норм.

К высококвалифицированным работникам относятся следующие категории работников:

- имеющие диплом о высшем образовании;

- имеющие диплом о среднем профессиональном образовании по программе углубленной подготовки;

- имеющие диплом о начальном или среднем профессиональном образовании базового уровня в основной области и прошедшие переподготовку или повышение квалификации – решение по такой категории работников принимается индивидуально в каждом случае на основании соотнесения присвоенной работнику квалификации с тарифно-квалификационной сеткой, установленной для его профессии.

Новое рабочее место признаётся созданным при выполнении двух условий:

- издан приказ о введении в штатное расписание новой штатной единицы;

- издан приказ о зачислении работника в штат или по совместительству на вновь созданную штатную единицу.

По окончании выполнения проекта

Здесь и далее вместо общих формулировок должны быть приведены наименования работ, применительно к теме ОКР/ОТР