Номинация «Лучший научно-исследовательский проект»

Повышение эффективности защиты территорий от несанкционированного доступа нарушителей путем разработки беспроводной сейсмоакустической охранной автоматизированной системы»

Владимирский государственный университет (ВлГУ). Автор: Рыбаков Роман Андреевич, аспирант первого года обучения. Научный руководитель: Сысоев Сергей Николаевич, доктор технических наук, профессор

- Научное направление

А-12 (информационные технологии)

Исследования относится к охранной технике  и может использоваться при защите территорий от несанкционированного доступа нарушителей. Наиболее эффективно применение предлагаемой системы в случае необходимости раннего и скрытного предупреждения о возможности вторжения в охраняемую зону.

По принципу работы периметровое охранное оборудование подразделяется на активное и пассивное.

Активные состоят из излучателя и приемника разнообразного вида энергии, например,  электромагнитного поля, формируемого вдоль охраняемого рубежа, которое ими же и контролируется. В случае выхода параметра за допустимые пределы выдает сигнал тревоги, который поступает на систему сбора и обработки информации. Такое оборудование обладает невысокой радиомаскируемостью и позволяет подготовленным нарушителям дистанционно выявить физический принцип действия и преодолеть охранную систему.

Пассивные системы включают в себя приемники, контролирующие существующее физическое поле (колебания среды, грунта, магнитное поле Земли), не расходуя энергию в окружающее пространство. Данные устройства обладают радиомаскеруемостью, меньшим потреблением энергии, меньшей стоимостью.

Однако, для пассивных средств обнаружения характерен ряд недостатков, связанных с существенной зависимостью контролируемого параметра от внешних случайных факторов. Поэтому их сигнализационная надежность невысока.

К данным системам относятся сейсмоакустическая охранная техника, в которой используются возникающие от нарушителя колебания грунта. В современных сейсмоакустических системах для снижения влияния на контролируемый параметр изменений свойств грунта дополнительно устанавливаются сейсмоизлучатели. Это позволяет  диагностировать работоспособность системы и подстраивать ее к изменяющимся параметрам внешней среды.

Однако данные системы, а также все известные имеют ограниченную зону действия, не обладают возможностью раннего предупреждения о возможном вторжении в охраняемую зону и низкой скрытностью работы сейсмоизлучателей при выполнении диагностирования внешней среды.

Задачей исследований является повышение эффективности работы сейсмоакустической охранной системы путем расширения зоны действия охранной системы, организации раннего предупреждения о возможном вторжении в охраняемую зону и повышения скрытности работы сейсмоизлучателей.

Решение поставленной задачи требует разработки инновационных технологий и оборудования с использованием системного анализа, современных принципов и методов нахождения технических решений.

С использованием метода исследования функционально-физических связей, анализом структур потребностей,  функций, физических явлений исследуемого объекта, выявлена возможность использования грунта не только для приема через него информации о нарушителе, но и ее передаче и ретранслированию.

Предлагаемая сейсмоакустическая охранная система состоит из сейсмоизлучателей, выносных приемников сейсмических сигналов, соединенных с центральной аппаратурой поста наблюдения протяжным кабелем. Она отличается тем, что в направлениях вероятного проникновения нарушителя установлены сейсмообнаружители, состоящие из сейсмоизлучателей, снабженных приемниками сейсмических сигналов, блоками обработки информации и управления от воздействия сейсмических сигналов. Кроме этого в направлении вероятного проникновения нарушителя может быть установлено несколько сейсмообнаружителей с расположением каждого последующего в зоне действия предыдущего, обеспечивающие ретрансляцию сейсмоакустического сигнала.

Охранная сейсмоакустическая системы по сравнению с известными обладает следующими преимуществами:

- организация автономной работы сейсмоизлучателя от воздействия сейсмических сигналов путем снабжения его приемником сейсмических сигналов, блоком обработки и управления позволяет расширить зону действия охранной систем, организовать раннее предупреждение о возможном вторжении в охраняемую зону, а также расширяет возможности качественной охраны требуемой территории, на которой трудно или невозможно  организовать прокладку кабеля для соединения выносных приемников с центральной аппаратурой наблюдения;

- применение нескольких сейсмообнаружителей, выполненных из сейсмоизлучателей, снабженных приемниками сейсмических сигналов, блоками обработки информации и управления, с расположением каждого последующего в зоне действия предыдущего расширяет зону действия охранной системы и повышает скрытность работы сейсмоизлучателей, так как позволяет использовать сейсмоизлучатели невосокой мощности.

Данные инновационные технология использования грунта в качестве передачи, ретрансляции сейсмоакустического сигнала от нарушителя и оборудование для его использования,  может эффективно применяться для охраны объектов с ограниченной периметровой зоной, а также протяженной линии пограничных рубежей.